Техническое задание

Арт.80019SM

Наименование объекта закупки

Поручень для унитаза съёмный, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла, конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Съемная конструкция позволяет быстро установить поручень, вставив его в монтажную пластину посредством крючков, а случае ненадобности быстро демонтировать. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные». |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения длительного срока эксплуатации, поручни и крепежные элементы должны быть изготовлены из стали не ниже AISI 304. |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из поручня, закрепленного на опорной пластине (съемный элемент) и отдельной монтажной пластины. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, поручень должен быть изготовлен из нержавеющей трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм, толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Конструкция монтажной пластины должна предусматривать возможность крепления к ровной вертикальной поверхности и иметь не менее 6 ти точек фиксации. Для возможности крепления съемного элемента посредством крючков, монтажная пластина должна иметь не менее 4х соответствующих отверстий. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам: - опорная пластина должна быть выполнена из листа нержавеющей стали толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее 250мм по высоте и не менее 100мм по ширине; - крючки должны быть выполнены из листа нержавеющей стали толщиной не менее 3мм; - монтажная пластина должна быть выполнена из листа нержавеющей стали толщиной не менее 3мм, габаритными размерами: не менее 250мм по высоте, не менее 100мм по ширине. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры с учетом опорной платины: высота не менее 250мм, ширина не менее 100мм, глубина не менее 840мм. Высота поручня без учета опорной пластины не более 196мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством монтажной пластины, изготовленной из нержавеющей стали не ниже AISI 304. В пластине имеется 4 отверстия, в которые вставляются крючки, приваренные к опорной пластине съемного элемента, с целью снятия поручня при необходимости. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина монтажной пластины не менее 3 мм, пластина должна иметь не менее 6-ти крепежных отверстий. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу |

Комплектация

Поручень для унитаза съёмный, нержавеющая сталь, D38 мм - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---