Техническое задание

Арт. 10166-2

Наименование объекта закупки

Увеличитель портативный цифровой ПЦУ-11(5")

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации слабовидящим людям

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Увеличитель представляет собой портативное устройство со встроенным дисплеем, предназначенное для людей с ослабленным зрением. Теперь нет необходимости иметь под рукой телевизионный дисплей и розетку электропитания, компактный, легкий, эргономичный, умещающийся в кармане или сумке аппарат поможет в дороге, в магазине или в аптеке. Устройство имеет 5.0 дюймовый LCD-экран высокой четкости с разрешением 800x480. Благодаря удобной складной ручке просмотр информации в труднодоступных местах (например, высоко на стене) более доступный. Устройство воспроизводит картинку с пошаговым увеличением от 3-кратного до 48-кратного размера и в 26 разных цветовых режимах (можно выбрать в устройстве самостоятельно). Так же можно поменять контрастность изображения, чтобы подстроиться под внешний свет. Благодаря функции памяти, все настройки будут сохранены автоматически и при включении устройства не нужно будет настраивать вновь. Встроенные светодиоды подсветят нужный фрагмент для восприятия слабовидящим человеком, их так же можно использовать как фонарик. Наличие встроенной фотокамеры в устройстве и возможность подключения флеш-карты формата MicroSD (TF) объёмом памяти до 32Гб, позволяет сохранять всю необходимую информацию на неопределённое время для более детального её изучения. Функция воспроизведения звуковых файлов поможет прослушать необходимому информацию. Непрерывная работа аккумулятора составляет до 4 часов. Так же имеется автоматическая функция отключения питания по истечении определенного времени, что позволяет существенно экономить заряд батареи и продлит работу устройства от одной зарядки. При необходимости вывода изображения на большой экран для более масштабной картинки устройство можно подключить как к компьютерному монитору, так и к телевизору. Благодаря удобной складной ручке просмотр информации в труднодоступных местах (например, высоко на стене) более доступна. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально изделие должно обеспечивать: - трансляцию визуальной информации посредством LCD дисплея; - увеличение транслируемого изображения в диапазоне от 3х до 48ми крат; - транслирование изображения в не менее чем 26 цветовых режимах; - возможность работы от аккумуляторной батареи; - возможность воспроизведения акустической информации; - возможность статичной установки устройства на горизонтальной поверхности на оптимальном расстоянии от просматриваемого текста/изображения; - возможность использования устройства без удержания руками за корпус; - возможность передачи информации на аналоговый монитор/телевизор; - возможность передачи информации на цифровой монитор/телевизор; - возможность соединения с персональным компьютером; - возможность фиксации изображения; - поддержка функции электронный занавес; - функция регулировки подсветки; - поддержка функции памяти; - возможность подключения флеш-карты объёмом памяти до 32Гб; - поддержка функции фонарика (дополнительное освещение); - автоматическая функция отключения питания; - поддержка голосовых подсказок. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения легкости изделия, оно должно быть выполнено в пластиковом корпусе. В целях обеспечения эстетических свойств, корпус изделия должен иметь глянцевый белый окрас. В целях обеспечения воспроизведения визуальной информации, лицевая часть корпуса должна быть оснащена LCD дисплеем, обеспечивающим качество изображения не менее 800х480пкс (ДхШ: 119х65мм). Для обеспечения возможности передачи изображения на дисплей, на задней части корпуса должны быть расположены: камера ближнего вида и камера дальнего вида, позволяющие увеличивать изображение от 3х до 48х крат. В целях обеспечения защиты камер от внешних воздействий, камеры должны быть защищены прозрачным стеклом, толщиной не менее 0,5мм, размером ДхШ не менее: 45х23мм. В целях обеспечения подсвечивания тёмных участков просматриваемого изображения, нижняя часть устройства должна быть оборудована светодиодами белого свечения, в количестве не менее 8шт. Для обеспечения возможности управления, устройство в лицевой части должно быть оборудовано не менее 6 кнопками. Кнопки должны быть выполнены промышленным способом из пластика. В целях обеспечения оптимальной площади нажатия для человеческого пальца, должны иметь габаритный размер не менее ДхШ:27х11мм. В целях обеспечения контраста с белой подстилающей поверхностью устройства, кнопки должны быть выполнены в синем исполнении в количестве 4 штук и красном исполнении в количестве 2 штук. Для информационного обеспечения пользователя о назначении кнопок, кнопки должны иметь стилизованные изображения. Для обеспечения устойчивости к истиранию, рисунок должен быть выполнен в виде углубления, глубиной не менее 0,5мм. - переключение камеры. -сохранение изображения. - фиксация изображения. - смена цветового режима. - увеличение. - уменьшение. В целях обеспечения возможности воспроизведения акустической информации, устройство должно быть оборудовано динамиком, расположенном в нижней части устройства. В целях обеспечения прохождения звуковой волны через корпус устройства, на месте расположения динамика корпус должен иметь щелевидные прорези в количестве не менее 3шт. В целях обеспечения возможности использования устройства без удерживания руками, нижняя часть корпуса должна иметь опорные ножки в количестве не менее 4шт, выполненные промышленным способом из пластика и являющиеся частью корпуса устройства. Для обеспечения оптимального расстояния камеры от просматриваемого изображения, высота ножек не должна быть менее 10мм. В целях обеспечения возможности использования устройства без удержания руками за корпус, в комплекте с устройством должна быть специальная ручка, выполненная с учетом особенностей конструкции, портативного цифрового увеличителя. Ручка должна быть съёмной, выполненной из пластика и являющимся отдельным от основного устройства элементом. В целях обеспечения доступа камере к просматриваемому изображению при сложенной на устройстве ручке, ручка должна иметь в центре отверстие круглого сечения, диаметром не менее 19мм. Для обеспечения оптимальной площади охвата для человеческой руки, габаритные размеры ручки не должны быть менее ДхШхГ: 105х47х5мм. В целях обеспечения удержания сложенной ручки на устройстве, корпус ПЦУ должен быть оборудован фиксирующим механизмом. В сложенном виде ручка не должна выступать за пределы корпуса по длине и ширине. В целях обеспечения возможности соединения устройства с аналоговым монитором/телевизором, корпус в боковой части должен иметь разъём AV в количестве не менее 1шт. В целях обеспечения возможности соединения с цифровым монитором/телевизором, устройство в боковой части должно иметь разъём mini HDMI в количестве не менее 1шт. В целях обеспечения возможности соединения с персональным компьютером, а также зарядки от сети 220V, устройство в боковой части должно иметь разъём DC5V, в количестве не менее 1шт. В целях обеспечения выполнения заявленных функций устройство в боковой части должно иметь слот для подключения флеш-карты формата MicroSD (TF), в количестве не менее 1 шт. В целях обеспечения возможности включения и отключения питания, устройство в боковой части должно иметь двухпозиционный тумблер. В целях информационного обеспечения пользователя о назначении тумблера, тумблер должен иметь стилизованное изображение «питание». В целях обеспечения беспрерывной работы без сети 220V, устройство должно быть оборудовано встроенной в корпус аккумуляторной батареей. В целях информационного обеспечения о питании ПЦУ в боковой части устройства должны быть расположены: индикатор питания и индикатор зарядки батареи. |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры устройства должны соответствовать ВxШxГ: 84x150x30 мм Вес: не более 230гр (включая аккумулятор) |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Увеличитель – 1шт.

Зарядное USB устройство – 1шт.

Переносной чехол – 1шт.

Видеокабель – 1шт.

Адаптер – 1шт.

Ткань для обработки корпуса – 1шт.

Переносной держатель – 1шт.

Кабель HDMI (опция) – 1шт.

Литиевая батарея – 1шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---