Техническое задание

Арт. 10165

Наименование объекта закупки

Портативный цифровой увеличитель ПЦУ-1(7")

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации слабовидящим людям

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Увеличитель представляет собой портативное устройство со встроенным дисплеем, предназначенное для людей с ослабленным зрением. Теперь нет необходимости иметь под рукой телевизионный дисплей и розетку электропитания, компактный, легкий, эргономичный, умещающийся в кармане или сумке аппарат поможет в дороге, в магазине или в аптеке. Увеличитель имеет экран 7 дюймов разрешением 1024*600 точек. Устройство воспроизводит картинку с пошаговым увеличением от 2-кратного до 32-кратного размера и в 19 разных цветовых режимах (можно выбрать в устройстве самостоятельно). Так же можно поменять контрастность изображения, чтобы подстроиться под внешний свет. Встроенные светодиоды подсветят нужный фрагмент для восприятия слабовидящим человеком. Благодаря функции "стоп-кадр" можно рассмотреть труднодоступную информацию (устройство сфотографирует и зафиксирует нужный фрагмент). Разрешение камер в 5 Мп сделает изображения более четкими, а встроенная память в 4Гб позволит сохранять их устройстве. Благодаря функции памяти, все настройки будут сохранены автоматически и при включении устройства не нужно будет настраивать вновь. Автоматическая функция отключения питания по истечении определенного времени, позволит существенно экономить заряд батареи и продлить работу устройства от одной зарядки. При необходимости вывода изображения на большой экран для более масштабной картинки устройство можно подключить как к компьютерному монитору, так и к телевизору. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально изделие должно обеспечивать: - трансляцию визуальной информации посредством LCD дисплея; - увеличение транслируемого изображения в диапазоне от 2х до 32х крат; - транслирование изображения в не менее чем 19 разных режимах; - возможность непрерывной работы от аккумуляторной батареи без подзарядки не менее 4х часов; - воспроизведение звуковых сигналов; - возможность статичной установки устройства на горизонтальной поверхности на оптимальном расстоянии от просматриваемого текста/изображения; - возможность использования устройства без удержания руками за корпус; - возможность передачи информации на аналоговый монитор/телевизор; - возможность передачи информации на цифровой монитор/телевизор; - возможность соединения с персональным компьютером; - возможность фиксации изображения; - возможность сохранения снимка на устройстве; - возможность отображения и настройки на экране времени и даты; - функция регулировки подсветки изображения; - функция регулировки яркости изображения; - функция регулировки контрастности изображения; - функция регулировки громкости звуковых сигналов; - поддержка функции памяти для настроек; - автоматическая функция отключения питания через 15 минут бездействия; - вес не более 450 г (включая аккумулятор). |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения небольшого веса изделия, оно должно быть выполнено промышленным способом из ABS пластика. Цвет корпуса – белый. В целях обеспечения воспроизведения визуальной информации, устройство должно быть оборудовано полноцветным LCD дисплеем, диагональю не менее 7 дюймов. Для обеспечения возможности управления, устройство в лицевой части должно быть оборудовано не менее 6 кнопок. Кнопки должны быть выполнены промышленным способом из пластика. В целях обеспечения контраста с белой подстилающей поверхностью устройства, кнопки должны быть черного цвета. Для информационного обеспечения пользователя о назначении кнопок, кнопки должны иметь стилизованные изображения белого цвета. Для обеспечения устойчивости к истиранию, рисунок должен быть выполнен в виде углубления, глубиной не менее 1 мм. - переключение камеры. - меню. - сохранение кадра. - смена цветового режима, просмотр фото. - увеличение. - уменьшение. Для обеспечения возможности передачи изображения на дисплей, на задней части корпуса должны быть расположены: камера ближнего вида и камера дальнего вида, позволяющие увеличивать изображение от 2х до 32х крат. Для подсветки нужных фрагментов на задней стороне корпуса встроено не менее 2х светодиодов. Для обеспечения возможности включения и выключения питания, устройство в боковой части должно иметь кнопку со значком Для информирования о включении и выключении устройства в боковой части корпуса должен быть индикатор. Для обеспечения работы устройства в боковой части корпуса должно быть расположено не менее 4х разъемов: выход для видеокабеля; гнездо для USB провода; порт для HDMI кабеля; разъем для питания (подзарядки). В целях обеспечения соединения устройства через провод с сетью 220V, соединение должно происходить через адаптер питания. Для обеспечения беспроводной работы устройства, оно должно быть оборудовано аккумуляторной батареей. Для обеспечения возможности фиксации устройства в статичном состоянии над читаемым текстом, на корпусе должна быть установочная ножка. |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры устройства должны соответствовать ВxШxГ: 125x195x25 мм |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Портативный цифровой увеличитель ПЦУ-1(7") – 1 шт.

USB провод – 1 шт.

Кабель HDMI – 1 шт.

Видеокабель – 1 шт.

Адаптер питания – 1 шт.

Шнур питания для адаптера – 1 шт.

Переносной чехол – 1 шт.

Ткань для обработки корпуса – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---