Техническое задание

Арт. 59193

Наименование объекта закупки

Кнопка вызова помощи персонала БК-60, с механической зоной активации

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство в цельном пластиковом защитном корпусе, интегрированное в поверхность информационной таблички, на которой информация о назначении изделия представлена по средствам тифлографики и шрифта по системе Брайля (кнопка вызова помощи). Устройство предназначено для передачи радиосигнала на частоте 433 МГц и активации беспроводных многоканальных приемников сигналов, обеспечивающих информационное обеспечение персонала о необходимости помощи в зоне активации кнопки. С целью обеспечения автономной работы устройства, питание должно осуществляется от заменяемого источника питания типа 23А. В виду небольшого коэффициента саморазряда батареи устройство должно обеспечивать работоспособность от одного элемента питания на протяжении не менее одного месяца (при низкой проходимости людей). |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. Для идентификации работоспособности, устройство должно быть оборудовано индикатором красного свечения, активируемым при нажатии на кнопку. Устройство должно обеспечивать дальность передачи сигнала не менее 50м с учетом преград, не более 100м в условиях открытой местности. |
| Требования к общему исполнению | Изделие представляет собой электронное устройство в пластиковом защитном корпусе, интегрированное в поверхность тактильной информационной таблички, для доступного использования, как инвалидами без нарушения органов зрения, так и тотально слепыми людьми. С целью обеспечения доступности использования изделия всеми категориями МГН кнопка должна иметь зону активации диаметром не менее 16 мм. С целью информационного обеспечения на поверхность зоны активации должна быть нанесена тактильная наклейка желтого цвета, для контраста с нанесенным стилизованным изображением человека в инвалидном кресле черного цвета. С целью информационного обеспечения слабовидящих людей, об активизации устройства, кнопка вызова должна быть оборудована индикатором красного цвета. С целью более удобного функционального использования персоналом, питание устройства должно осуществляется от заменяемого источника питания формата 23А напряжением 12В. В виду небольшого коэффициента саморазряда батареи устройство должно обеспечивать работоспособность от одного элемента питания на протяжении не менее одного месяца. С целью уменьшения себестоимости изделия, а также для обеспечения небольшой массы, табличка должна быть изготовлена из белого поливинилхлорида, толщиной не более 3 мм. Лицевая часть таблички должна быть покрыта плёнкой желтого цвета, для контраста с нанесённым по средством тифлографики символом колокольчика и точечным текстом по системе Брайля черного цвета, толщиной плёнки не более 100мкм. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры изделия должны быть не более: 136 мм по высоте, 120 мм по ширине и 30 мм по глубине. |
| Требования к техническим характеристикам | - Активация – механическая - Частота- 433 МГц - Визуальное подтверждение активации - есть - Элементы питания - формат 23А, кол-во 1 шт. - Сопряжение с системами вызова помощи – с многоканальными системами вызова помощи - Возможность использования усилителя – есть - Зона активации: не менее 16 мм - Радиус действия: не менее 50м с учетом преград, не более 100м в условиях открытой местности - Степень защиты: IP54 - Размер кнопки: 60х60х30 мм - Размер тактильной таблички: 136х120х3 мм |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Для информационного обеспечения людей, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть также выполнена по средством тифлографики в виде колокольчика. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения тактильной безопасности, края тактильной таблички должны быть обработаны промышленным способом, углы должны иметь радиус скругления не менее 11мм. Корпус кнопки должен быть выполнен промышленным способом без острых граней и углов. |
| Требования к монтажу | Крепление изделия должно осуществляться по средствам клейкой ленты, выполненной на основе вспененного акрила. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Кнопка вызова помощи персонала БК-60, с механической зоной активации – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---