Техническое задание

Арт. 10836

Наименование объекта закупки

Окантовочный алюминиевый защитный профиль-ступень.

Цель закупки

Основное назначение –фиксация тактильного грязезащитного покрытия ТифлоПол-10, на поверхности ступеней. Используется с покрытиями высотой 10мм.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Окантовочный профиль изготавливается из алюминиевого сплава AD31-T6. Он надёжно крепится к поверхности пола при помощи дюбель гвоздей, прочно фиксируя грязезащитное покрытие. Для обеспечения крепления двух отрезков под углом 90 градусов, профиль должен иметь пазы для соединения при помощи угловых фиксаторов. |
| --- | --- |
| Требования к материалам, использующимся для изготовления окантовочного профиля. | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик профиль изготавливается из алюминиевого сплава AD31-T6 с толщиной стенки не менее 2мм |
| Требования к конструктивному исполнению. | Для обеспечения фиксации ТифлоПола- 10 габаритный размер сечения профиля должен быть не менее 10мм, по ширине и не более 10мм, по высоте не более 30. Для обеспечения эстетичного вида в местах стыковки профиля запиливание углов производится под углом 45 градусов. Для удобства монтажа полка для крепления профиля к полу должна быть не менее 17мм. |
| Требования к угловым фиксаторам, обеспечивающим скрепление двух отрезков профиля под углом 90 градусов. | Для надёжной скрепления алюминиевого профиля фиксаторы должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 2мм и иметь не менее двух отверстий с резьбой. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепление профиля к поверхностям. | Для обеспечения надёжного и долговременного крепления должны использоваться металлические дюбель гвозди диаметром не менее 6мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Окантовочный алюминиевый профиль для грязезащитного покрытия– Количество(метраж) определяется по размеру тактильного грязезащитного покрытия.

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---