Техническое задание
Арт. 10140-29-B-SK
Наименование объекта закупки

Лента тактильная, направляющая, ВхШхГ 3х29х1000, материал - ПУ, черного цвета, самоклеящаяся
Цель закупки 

Для оснащения объектов инфраструктуры в целях обеспечения безопасного ориентирования и навигации для маломобильных групп населения (незрячие и слабовидящие).
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы, которое имеет самоклеящуюся основу. Тактильная контрастная лента предназначена для маркировки лестничных маршей, направления пути движения для безопасного движения людей с ограниченной функцией зрения. Выступы на индикаторы имеют прямые грани. 
Продукция изготовлена в соответствии с 
ТУ 22.23.11-025-82842361-2020.

	Требования к материалам
	С целью обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств тактильная лента должна быть выполнена из высокопрочного материала - ПУ (полиуретан).

	Требования к конструкции изделия
	Наземный тактильный указатель должен иметь рифлёную поверхность в виде прямых граней, которые легко ощущаются при касании рукой или ногой. 
Поверхность ленты должна иметь контрастный цвет для улучшения визуального восприятия слабовидящими.
Нижняя поверхность ленты должна иметь самоклеящуюся основу.

	Требования к геометрическим размерам
	Размеры изделия должны быть следующие:
- ширина ленты должна быть не менее 29 мм;
- высота ленты должна быть не менее 3 мм;
- расстояние между рифами устанавливается в диапазоне от 5 до 10 мм для обеспечения чёткости ощущения рельефа;
- длина ленты должна быть не менее 25 м (поставка бухтой).

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная лента обладает контрастным цветом – чёрный.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Лента тактильная, направляющая, ВхШхГ 3х29х1000, материал - ПУ, черного цвета, самоклеящаяся — в соответствии с заказным количеством;

Паспорт изделия — 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---

2

