Техническое задание

Арт. 902-1-PLS4

Наименование объекта закупки

Табличка тактильная с плосковыпуклыми буквами на пластиковой основе с защитным покрытием с индивидуальными размерами

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлена тактильная информация об объекте или услугах с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим и слабовидящим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет приподнятый рельеф символов на высоту не менее 2-х мм. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть представлена способом доступным для восприятия данной категории. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств тактильные изделия должны быть изготовлены на основе твердого не пластифицированного полимера с двухслойным защитным покрытием. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не менее: - хх мм по ширине - хх мм по высоте - 4 мм по толщине |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми тактильный указатель должен быть выполнен в двухцветном (монохромном) исполнении для создания контрастного эффекта. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | Тактильная табличка изготавливается из цветного пластика и имеет защитное полиуретановые покрытие. Высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 2 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик все тактильные элементы и символы на тактильной табличке приклеены к поверхности однородным слоем связующего вещества. В виду того, что тактильные плоскопечатные символы со скошенным краем элемента, более качественнее передают информацию чем элементы с вертикальным краем, все рельефные символы должны иметь скошенный край в диапазоне 15-30 гр. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации, а также внешнего эстетического вида, все тактильные элементы не должны иметь технологических разрывов и разрезов, рамки по периметру таблички должны быть изготовлены монолитным способом и не иметь технологических стыков. Не допускается изготовление тактильного указателя методом склеивания элементов из отдельных частей. |
| Требования к защитному покрытию | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, тактильный указатель должен иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия. |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. |
| Требования к креплению | Устанавливаются дополнительным техническим заданием. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку. |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Табличка тактильная с плосковыпуклыми буквами на пластиковой основе с защитным покрытием с индивидуальными размерами – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---