Техническое задание

Арт. 10020

Наименование объекта закупки

Трёхсекционный вертикальный уличный стенд с опорным поручнем Тип 1

Цель закупки

Информационное обеспечение незрячих и слабовидящих в местах с большой проходимостью людей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Оправа и каркас тактильного стенда выполнены из нержавеющей стали, что делает его устойчивым к коррозийному воздействию окружающей среды и придаёт ему яркий внешний облик. В виду того, что стенд преимущественно используется на территории, панели выполнены из ПВХ пластика с последующим нанесением двухслойного защитного покрытия и усилены композитным алюминием, что делает его высокопрочным и увеличивает срок эксплуатации. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения коррозийной стойкости рама и несущий каркас изделия должны быть изготовлены из металлических нержавеющих труб из стали не ниже AISI 304 диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Тактильные панели должны быть выполнены на основе пластика толщиной не менее 3 мм и не более 5 мм и иметь 2-х слойное защитное покрытие, для облицовки используются композитные алюминиевые листы толщиной не менее 3 мм. |
| Требование к конструкции стенда | Для обеспечения высокой прочности и устойчивости к погодным условиям окружающей среды рама изделия должна быть изготовлена из металлических нержавеющих труб диаметром не менее 50мм и несущего каркаса, выполненного из нержавеющих профильных труб сечением не менее 40х40мм. Тактильные панели должны быть изготовлены из ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм с двухслойным защитным покрытием. Для обеспечения устойчивости и надёжного крепления стенда в основании конструкции должны быть расположены металлические фланцы в количестве не менее 2 штук, в каждом из них должно быть по 4 отверстия для крепления стенда с помощью анкерных болтов. Для обеспечения тактильной безопасности конструкция не должна иметь острых и открытых углов, торцы труб должны быть закрыты металлическими заглушками, имеющими скруглённую зеркальную поверхность, на лицевой части панелей должны отсутствовать элементы крепления. Стенд должен быть оборудован опорным поручнем, который должен быть расположен на уровне не ниже, чем на 900 мм от поверхности земли. |
| Требования к габаритным размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами с учетом элементов крепления (ВхШхГ): 1893х1456х190 мм. Ширина стенда без учета фланцев должна быть 1357 мм. Высота от центральной оси поручня до поверхности пола 900 мм. Размеры тактильных панелей не менее 300х800, 550х800, 905х400 мм Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены и отполированы до зеркальной поверхности |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Для обеспечения надёжной установки стенда, в основании конструкции имеются металлические фланцы, изготовленные из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм в количестве 2-х штук. Для возможности монтажа посредством анкерных болтов, каждый фланец должен иметь не менее 4-х отверстий диаметром не менее 11 мм. Фланцы не имеют острых углов и имеют скругления радиусом 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильная поверхность должна представлять собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Трёхсекционный вертикальный уличный стенд с опорным поручнем Тип 1– 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---