Техническое задание

Арт. 10020-3

Наименование объекта закупки

Трёхсекционный вертикальный уличный стенд с опорным поручнем Тип 2

Цель закупки

Стенд предназначен для установки на улице в целях информирования незрячих и слабовидящих людей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильный 3-х секционный стенд предназначен для размещения информации в доступном виде для слепых и слабовидящих людей. Так же стенд удобен в случае, когда необходимо передать максимум информации при минимальных размерах стенда. Или в случае, когда тактильная информация может меняться с определенной периодичностью. Оправа и каркас тактильного стенда выполнены из нержавеющей стали, что делает его устойчивым к коррозийному воздействию окружающей среды и придаёт ему яркий внешний облик. В виду того, что стенд преимущественно используется на территории, панели для нанесения информации выполнены из АКП с последующим нанесением двухслойного защитного покрытия, что делает его высокопрочным и увеличивает срок эксплуатации. С целью обеспечения доступности для людей с нарушениями ОДА стойка оборудована опорным поручнем. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения коррозийной стойкости, стойки и несущий каркас изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. Опорные пластины должны быть выполнены из стали марки Ст3 и иметь порошковую покраску, для обеспечения антикоррозийных свойств. Цвет окраски – черный. Тактильные панели должны быть выполнены на основе АКП (алюминиевые композитные панели) толщиной не менее 3 мм и иметь защитное покрытие. |
| Требование к конструкции стенда | Изделие представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, оборудованную опорным поручнем и тактильными панелями в количестве 3-х штук. Для обеспечения высокой прочности конструкции, антивандальных свойств и устойчивости к погодным условиям: - стойки и опорный поручень должны быть изготовлены из нержавеющей трубы диаметром не менее 50 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм; - несущий каркас и перемычки должны быть выполнены из нержавеющей профильной трубы сечением не менее 40х40 мм, с толщиной стенки не мнее 1,5 мм. Для обеспечения надежного крепления тактильных панелей посредством вытяжных заклепок, каркас должен быть оборудован пластинами, выполненными из листовой нержавеющей стали толщиной не мнее 1,5 мм, размером не менее 40х30мм, в количестве 12 шт. Каждая пластина должна иметь монтажное отвертите диаметром не менее 4 мм. Для обеспечения устойчивости и надёжного крепления стенда в основании конструкции должны быть расположены опорные пластины в количестве не менее 2 штук, выполненные из стали Ст3, толщиной не менее 5 мм, размером не менее 150х150 мм. В каждом из них должно быть по 4 отверстия, диаметром не менее 11 мм для крепления стенда посредством анкерных болтов. Тактильные панели должны быть изготовлены из АКП толщиной не менее 3 мм с защитным покрытием. Для обеспечения тактильной безопасности, конструкция не должна иметь острых и открытых углов, торцы труб должны быть закрыты металлическими заглушками, имеющими скруглённую зеркальную поверхность, на лицевой части панелей должны отсутствовать элементы крепления. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами с учетом элементов крепления (ВхШхГ): 1893х1460х190 мм. Ширина стенда без учета фланцев должна быть 1362 мм. Высота от центральной оси поручня до поверхности пола 900 мм. Размеры тактильных панелей не менее (ВхШ): 300х1250 мм, 550х800 мм, 550х400 мм. Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к безопасности | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены и отполированы до зеркальной поверхности. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Для обеспечения надёжной установки стенда, в основании конструкции имеются металлические фланцы, изготовленные из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм в количестве 2-х штук. Для возможности монтажа посредством анкерных болтов, каждый фланец должен иметь не менее 4-х отверстий диаметром не менее 11 мм. Фланцы не имеют острых углов и имеют скругления радиусом 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильная поверхность должна представлять собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Трёхсекционный вертикальный уличный стенд с опорным поручнем Тип 2 – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---