Техническое задание
Арт. 18015
Наименование объекта закупки

Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр»-Премиум, одностороннее табло с зеркальной поверхностью
Цель закупки 

Табло предназначено для отображения текстовой (визуальной) информации и её дублирования акустическим способом, при подключении к системе визуально-акустического оповещения. 
Система предназначена для оповещения маломобильных групп населения в доступной для них форме восприятия информации.  Преимущественно система ориентирована на одновременное оповещение людей нозологических групп с нарушениями зрения и слуха.
Технические характеристики
	Общее описание системы оповещения «СурдоЦентр»
	В основе системы лежат несколько взаимозакомутированных визуально-акустических табло, которые посредством каскадного коммутатора подключаются к единому пульту управления. Система обеспечивает одновременное воспроизведение как визуальной, так и акустической информации. Визуальная информация может быть записана индивидуально для каждого табло, для того чтобы при активации режима тревоги, люди с нарушениями слуха могли сориентироваться по изображениям на табло. Так же система может передавать голосовые сообщения с пульта управления в режиме трансляции прямой речи. 

	Описание объекта закупки
	Визуально-акустическое табло (ВАТ) состоит из корпуса с интегрированным в него матричным светодиодным табло и мощной акустической системой.  Для переключения отображаемой визуальной информации на табло информацию необходимо предварительно записать в определенные ячейки памяти. Для загрузки файлов изделие оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 8 Мб. Загрузка визуальной информации осуществляется через USB порт, расположенный в нижней части корпуса. Акустическая информация записывается на карту памяти в виде MP3 файлов, имена которых соответствуют номеру управляющей команды. В верхней части корпуса ВАТ расположены кнопки управления локальной громкостью звука, при этом общий уровень звука всех ВАТ, подключенных к единой системе, можно регулировать на пульте управления. 
Для доступности звуковой информацию слабослышащими людьми, использующими слуховые аппараты, устройство имеет возможность для подключения индукционной системы (приобретается отдельно).

	Требования к функционалу устройства
	С целью информационного обеспечения, устройство должно обеспечивать при необходимости по команде оператора воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации. Для загрузки файлов изделие должно быть оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 8Мб. Звуковая информация предварительно записывается на карту памяти формата SD. 

Каждое табло, подключенное к единому пульту управления должно иметь возможность отображения персональной визуальной информации при активации одной команды на пульте управления.

Устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения не менее чем 27 заранее запрограммированных команд. 

С целью упрощённой работы персонала, громкость звукового оповещения ВАТ должна регулироваться с единого пульта управления.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств корпус устройства должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 2 мм и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозийных условий. С целью соответствия изделия общей стилистики помещений цвет корпуса должен быть жемчужно-белый (RAL 1013).
Для обеспечения высокого качества отображения информации, эстетичного внешнего вида, а также высоких эксплуатационных характеристик лицевая часть корпуса должна закрываться прозрачной панелью из оргстекла, толщиной не менее 3 мм, с зеркальной поверхностью.

	Требования к конструктивному исполнению
	Конструктивно устройство состоит из металлического корпуса, выполненного из стали толщиной не менее 2 мм; светодиодных модулей 256х128 мм, в количестве не менее 2-х штук; электронных компонентов, скрытых внутри корпуса и динамиков, в количестве не менее 2-х штук, расположенных в торцевой части устройства.  Для обеспечения качественного отображения информации и антивандальных свойств, лицевая часть визуально-акустического табло должна быть выполнена из прозрачного оргстекла, толщиной не менее 3 мм.  Для обеспечения качественного отображения информации и придания изделию эстетичного внешнего вида, на внешнюю поверхность оргстекла должна быть нанесена зеркальная пленка.                                                                                                                    

Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством:                     - нижняя часть корпуса должна быть оборудована USB портом для программирования визуально-акустического табло при помощи USB накопителя;                                                                                                                    -  верхняя часть корпуса должна быть оборудована панелью управления, содержащей: кнопку вкл./выкл. питания диаметром не менее 16 мм и кнопки регулировки громкости, в количестве 2-х штук диаметром не менее 12 мм. В виду установки устройства в местах общественного пользования, все кнопки должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни.  При нажатии кнопки не должны фиксироваться.

Задняя часть корпуса должна быть оборудована:                                                - кабелем питания, для возможности работы от сети 220 V;                                              - сетевым LAN разъемом, для возможности соединения с пультом управления системы оповещения «Сурдоцентр»;                                                       - кабельным вводом, для возможности подключения индукционной системы.                                                                                                                                                      Для обеспечения качественного монтажа изделия на вертикальную поверхность в задней части устройства должны быть расположены проушины в количестве не менее 2 шт.                                                                                                    

	Требования к техническим характеристикам
	Питания и электрические характеристики
Питание: AC 220 В +/-10%, 50-60 Гц
Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания: 25 Вт
Максимальная потребляемая мощность: 75 Вт
Тип связи: Проводной
Тип соединения: сетевой кабель LAN

Характеристики визуальной части
Цвет свечения визуального табло: Разноцветный
Разрешение светодиодного модуля: 32х128 пикс.
Количество модулей: 2 шт.
Количество визуальных табло: 1
Шаг пикселей визуального табло: 4 мм
Яркость визуального табло: не менее 3500 Кд
Звуковые характеристики
Максимальная мощность акустической системы: 2х10 Вт
Номинальная мощность звука: 2х5 В
Кол-во динамиков: 2
Диапазон воспроизводимых звуковых частот: от 160 Гц до 12,5 кГц
Звуковое давление: 86 дБ
Формат и флэш-карта хранения файлов
Общее кол-во программных ячеек: 60
Тип памяти визуальных программ: внутренняя
Объем памяти визуальных программ: не менее 8 Мб
Тип памяти визуальных звуковых файлов: карта памяти SD
Объем карты памяти SD: не менее 8 Гбайт
Формат звуковых файлов: MP3, WAV
Регулировка громкости: Цифровая
Конструкционные характеристики
Материал корпуса: Ст3 с порошковой покраской
Цвет корпуса: белый
Размер устройства (ВхШхГ): 210х700х95 мм
Вес: 6,3 кг
Класс защиты: Ip43
Температурные режимы
Температурный диапазон эксплуатации: от 0°С до +35°С
Диапазон температур для транспортировки: от -25°C до +70°С

	Требования к информационному обеспечению 
	Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия людьми различных категорий МГН.

	Требования к безопасности

	Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Класс электрозащиты должен быть не ниже I. 

	Требования к монтажу 
	С целью обеспечения надёжного крепления устройства на вертикальную поверхность, монтаж должен осуществляться посредством 2-х проушин, расположенных на задней стенке корпуса. 

	Требования к исполнителю
	Не установлены

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр»-Премиум, одностороннее табло с зеркальной поверхностью – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

-------
2

