Техническое задание

Арт. 59155

Наименование объекта закупки

Велопарковка из профильной трубы, 715х950х715 мм

Цель закупки

Для оборудования доступности населения с велотранспортом.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой металлическую конструкцию, предназначенную для парковки велосипедов. Велопарковка выполнена в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерным покрытием, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и антикоррозийные свойства. Крепится на поверхность посредством анкерных болтов. Велосипедные парковки востребованы вблизи торгово-развлекательных центров, учебных и спортивных заведений, вестибюлей станций метро, в парках культуры и отдыха. |
| --- | --- |
| Требование к марке стали | С целью обеспечения прочности конструкции и антивандальных свойств, изделие должно быт выполнено из стальной профильной трубы 30х30х1,5 мм и листовой стали марки не ниже СТ08пс, толщиной не менее 3 мм. Металлическая конструкция должна быть окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет окраски рапсово-желтый (RAL 1021). |
| Требование к конструкции велопарковки | Конструктивно изделие представляет собой цельносварную металлическую конструкцию дугообразной формы, выполненную из профильной трубы 30х30 мм. Для обсечения возможности монтажа к поверхности, основание конструкции должно быть оборудовано монтажными пластинами, выполненными из стали толщиной не менее 3 мм, размером не менее 30х30 мм. Конструкция состоит из четырех секций для велосипедов. С целью обеспечения достаточного расстояния для парковки велосипедов, секции должны быть расположены на расстоянии не менее 200 мм, по внутреннему краю. |
| Требования к геометрическим размерам | Велопарковка должна быть изготовлена промышленным способом и иметь следующие размеры: высота не менее 715 мм, ширина не менее 950 мм, глубина не менее 715 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление велопарковки осуществляется через монтажные пластин, в количестве 4-х шт, выполненные из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм, размером не менее 30х30 мм. Каждая пластина должна иметь монтажное отверстие диаметром не менее 10 мм, для возможности крепления посредством анкерных болтов |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Велопарковка из профильной трубы, 715х950х715 мм – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---