Техническое задание

Арт. 50063
Наименование объекта закупки

Указатель туристический на три направления со световым коробом и поворотными механизмами
Цель закупки 

Изделие предназначено для информирования прохожих и посетителей туристических маршрутов о пути следования к различным объектам (достопримечательности, музеи, парки, социальные учреждения) как в светлое, так и в тёмное время суток.
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой указатель, выполненный в стиле исторической застройки, имеющий четыре указателя с поворотными механизмами, благодаря которым сам столб не требует перестановки при смене информации о направлении движения. Указатель оснащён световым коробом для круглосуточной видимости информации.

Изделие выполнено из конструкционной стали с применением декоративно-порошковой покраски типа «Антик», имеет орнаменты художественного оформления, выполненные с применением декоративной лазерной резки.

Для удобства транспортировки изделие поставляется в разобранном виде.

Монтаж указателя к поверхности осуществляется посредством крепления в четырёх точках анкерными болтами. 

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все металлические элементы изделия должны быть изготовлены из конструкционной стали и окрашены порошково-полимерным способом с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных свойств. 
Цвет — Антик Бронза.

Для светового короба используется формованный короб из полистирола с установкой светодиодной ленты.

	Требования к конструкции 
	Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из следующих элементов:

Стойка
Является цельносварной конструкцией. Для обеспечения прочности и устойчивости изделия стойка должна быть выполнена из стальных труб марки стали не ниже Ст3: диаметром 108 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм; диаметром 76 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм. Для обеспечения надёжного монтажа изделия к поверхности основание стойки должно быть оборудовано монтажной пластиной, выполненной из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, габаритными размерами не менее 355х355 мм и имеющей не менее 4-х крепёжных отверстий диаметром не менее 9 мм. Верхняя часть стойки должна быть оборудована навершием, выполненным с применением декоративной лазерной резки из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм. Навершие представляет собой декоративный элемент в виде узорного шара, выполняет функцию герметичности всей конструкции, а также является элементом дизайна.
Указатель-стрелка (без дополнительного декорирования)
Конструктивно изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из поворотного крепления, каркаса и пластины для нанесения информации. Крепление должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст3: трубы диаметром не менее 108 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм, и профильной трубы 30×30 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для предотвращения случайного смещения указателя крепление должно быть оборудовано фиксатором. Каркас изделия выполнен из стальной профильной трубы 15×15 мм, марки стали не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Поле для нанесения информации должно быть выполнено из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм. Размеры одного указателя — не менее (ВхШхГ): 180х850х15 мм.

Указатель-стрелка (с дополнительным художественным оформлением) 
Конструктивно аналогичен предыдущему, но имеет орнаменты художественного оформления, выполненные с применением декоративной лазерной резки из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм. Размеры указателя с учётом декоративных элементов — не менее (ВхШхГ): 253х850х15 мм.

Короб световой двусторонний
Предназначен для размещения дополнительной информации и подсветки в тёмное время суток. Короб состоит из формованных полистирольных крышек, металлического каркаса и светодиодной подсветки. Устанавливается на кронштейне на стойку. Размер короба должен быть не менее (ВхШхГ): 599х500х170 мм
Кольца наборные
Служат для соединения и фиксации элементов указателя на стойке.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом габаритными размерами: 

- высота не менее 2470 мм;

- ширина не менее 1623 мм;

- глубина не менее 355 мм (с учётом пластины).

	Требования к поверхности сварных швов
	Все сварные швы зачищены и отполированы промышленным способом.  

	Требования к покраске
	Для обеспечения долгого срока службы, защиты от внешних воздействий, придания изделию эстетичного внешнего вида, все металлические элементы конструкции должны иметь порошковое покрытие типа «Антик», толщиной красящего слоя не менее                   250 мкм. 

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление указателя осуществляется посредством монтажной пластины основания, выполненной из стали, толщиной не менее     5 мм, габаритными размерами не менее 355х355 мм и имеющей не менее 4-х крепежных диаметром не менее 9 мм.

	Требования к информационному обеспечению 
	Изделие должно содержать информацию о наименовании объектов (по согласованию).  

	Требования к товарам/услугам/работа
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Указатель туристический на три направления со световым коробом и поворотными механизмами 2470х1725мм – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

