Техническое задание

Арт. 51916
Наименование объекта закупки
Стойка с двусторонним световым рекламным коробом PLS3 600×500 мм
Цель закупки 

Изделие предназначено для размещения рекламной, информационной или навигационной информации в световом коробе в дневное и ночное время. Применяется в городской среде, на туристических маршрутах, в парках, на улицах с высокой проходимостью, а также в качестве элемента навигации для маломобильных групп населения (МГН).
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой стойку с двусторонним световым коробом, выполненную из конструкционной стали с применением декоративно-порошковой покраски. Световой короб предназначен для круглосуточной видимости информации и подсвечивается светодиодными модулями.

Изделие поставляется в разобранном виде для удобства транспортировки. Монтаж стойки к поверхности осуществляется посредством крепления через монтажное основание.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все металлические элементы изделия должны быть изготовлены из конструкционной стали и окрашены порошково-полимерным способом с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных свойств. Цвет — Антик Бронза.

Для светового короба используется формованная крышка из полистирола с наклейкой.

	Требования к конструктивному исполнению
	Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из следующих элементов:
Основание
Сварная конструкция, состоящая из верхней и нижней монтажных площадок (сталь Ст3, толщина 5 мм), соединённых между собой через отверстия. Верхняя площадка (350×350 мм) служит для крепления стойки, нижняя (400×400 мм) — для монтажа к поверхности с анкерными болтами (не менее 4-х точек крепления).

Стойка (труба)
Несущий элемент, выполненный из трубы круглой (сталь Ст3), соединяющий основание и световой короб.

Угол
Элемент усиления конструкции (сталь Ст3, толщина 3 мм).

Заглушка
Декоративный элемент, закрывающий торец трубы.

Короб световой двусторонний (600×500 мм)
Состоит из двух формованных крышек из полистирола (PLS3), на которые нанесено изображение методом УФ-печати. Короб оснащён светодиодной подсветкой по периметру и блоком питания, установленным внутри короба. Шнур питания выводится через трубу стойки.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом габаритными размерами не менее: 

- габаритный размер светового короба (ВхШхГ): 599х503х181 мм;
- верхняя площадка (ВхШ): 350х350 мм;
- нижняя площадка (ВхШ): 400х400 мм
- высота стойки от уровня пола до короба: 1110 мм;

- общий габаритный размер изделия (ВхШхГ): 1714х503х400 мм.

Допустимые отклонения по размерам: не более 10 мм.

	Требования к поверхности сварных швов
	Все сварные швы зачищены и отполированы промышленным способом.

	Требования к покраске
	Для обеспечения долгого срока службы, защиты от внешних воздействий и придания изделию эстетичного внешнего вида все металлические элементы конструкции должны иметь порошковое покрытие толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. 
Цвет согласовывается с заказчиком (по умолчанию — RAL 9005 или Антик Бронза).

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление стойки к поверхности осуществляется через нижнюю площадку с помощью анкерных болтов. Рекомендуемое количество точек крепления — не менее 4.

	Требования к товарам/услугам/работа
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Стойка с двусторонним световым рекламным коробом PLS3 600х500мм – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

