Техническое задание

Арт. 10000-IND

Наименование объекта закупки

Стойка для мнемосхемы индивидуальная, материал AISI

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН. Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Вертикальная стойка представляет собой стенд, выполненный в антивандальном исполнении, предназначенный для размещения тактильной мнемосхемы в зоне доступной для восприятия тактильной информации для слепых и слабовидящих людей. Для большего удобства эксплуатации всеми категориями маломобильных групп населения стойка оборудована опорным поручнем. Каркас стойки выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает продолжительный период эксплуатации. Рекомендована для установки в местах с большим скоплением людей: аэропорты, пансионаты и др. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств: - каркас изделия и опорный поручень должны быть выполнены из нержавеющих труб марки стали не ниже AISI 304; Для обеспечения надежной фиксации изделия опорные пластины должны быть выполнены из марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм. |
| Требование к конструкции | Конструктивно вертикальная стойка представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из опорных нержавеющих труб диаметром не менее 50 мм, толщиной не менее 1,5 мм и несущего каркаса из нержавеющих профильных труб сечением не менее 40х40 мм, толщиной не менее 1,5 мм. С целью обеспечения доступности, стойка должна быть оборудована опорным поручнем, изготовленным из нержавеющей трубы диаметром не более 50 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. В основании опорных труб должны быть установлены нержавеющие декоративные колпаки и опорные пластины. Для обеспечения надежной фиксации стойки на поверхности, опорные пластины должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, габаритными размерами не менее 150х150 мм. В каждой опорной пластине должно быть не менее 4-х отверстий для крепления. Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств опорные пластины должны иметь скругления углов с радиусом 10-15 мм. Для возможности крепления мнемосхемы, конструкция стойки должна быть оборудована пластинами или панелью (в соответствии с заказом, зависит от материала мнемосхемы. Размеры поля для мнемосхемы: высота не менее 500 мм и не более 1500 мм; ширина не менее 500 мм и не более 1500 мм. Для обеспечения надежного крепления мнемосхемы, элементы рамки должны быть шириной не менее 50 мм. Для обеспечения тактильной безопасности, конструкция не имеет острых и открытых углов, торцы труб должны быть закрыты металлическими заглушками, имеющими скругленную зеркальную поверхность. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом. Высота и ширина изделия – по согласованию с заказчиком, глубина – не белее 190 мм. Высота верхней части поручня от поверхности – в соответствии с заказом. В связи с ограниченным местом при установке размер площади для размещения мнемосхемы должен быть: высота не менее 500 мм и не более 1500 мм; ширина не менее 500 мм и не более 1500 мм. Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены, отполированы до зеркальной поверхности. Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств тактильная мнемосхема при установке не имеет видимых элементов крепления к раме конструкции. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление стойки осуществляется посредством фланцев, выполненных из марки, стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, габаритными размерами не менее 150х150 мм. Каждый фланец должен иметь не менее 4-х отверстий диаметром не менее 11 мм для анкерных болтов. Крепление мнемосхемы устанавливается отдельным техническим заданием. |
| Требования к тактильной мнемосхеме | Устанавливается отдельным техническим заданием. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка для мнемосхемы индивидуальная, материал AISI – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---