Техническое задание
Арт. 20210-PVC-UF720-IND
Наименование объекта закупки

Тактильная наклейка индивидуальная
Цель закупки 

Для информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлена тактильная информация с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим и слабовидящим человеком. Информация представлена визуальным и тактильным способом в соответствии с техническим заданием заказчика и требованиями ГОСТ. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть представлена способом, доступным для восприятия данной категорией. 
Изделия изготовлены на основе прочной PVC плёнки. 
Выполнено в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технического общего пользования, доступные для инвалидов. 
Рекомендовано к применению ВОС, гос. программой «Доступная Среда».

	Требования к материалам
	Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, подложка изделия должна быть изготовлена на основе прочной PVC плёнки, а тактильные символы на основе полистирола, толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации, а также внешнего эстетического вида, тактильные элементы не должны иметь технологических разрывов и разрезов. Цветовая гамма выбирается заказчиком при оформлении заказа в соответствии с дизайн-проектом объекта и требованиями 
ГОСТ Р 51671-2020.
Для обеспечения достаточно высоких эксплуатационных характеристик толщина плёнки должна быть не менее 0,15 мм, а её окраска должна быть «в массе», на всю глубину материала. Не допускается окрашивание плёнки при печати, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Основа должна иметь однородный клеевой слой. 

	Обоснование требований к геометрическим размерам
	В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер должен быть не менее:
· по ширине: не менее 50 мм и не более 900 мм;

· по высоте: не менее 50 мм и не более 1500 мм.

	Требования к информационному содержанию
	Тактильный указатель должен содержать тактильную информацию для восприятия слабовидящих и тотально слепых людей, не владеющих техникой чтения по системе Брайля. 
Высота подъема тактильного изображения должна быть не менее 2 мм.

	Требования к цветовому решению
	С целью обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, изделие изготавливается в монохромном исполнении (чёрный/белый, с контрастностью ≥ 0,4 по 
ГОСТ Р 51671-2020) или двухцветное по выбору заказчика. 

	Требования к товарам/услугам/      работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к защитному покрытию
	Не установлены.

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Тактильная наклейка индивидуальная – в соответствии с заказанным количеством;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---
