Техническое задание
Арт. 903-0-GB-11
Наименование объекта закупки
Г-11 Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля. Осторожно! Лестница вниз, ПВХ 
Цель закупки 
Для информационного обеспечения посетителей, включая слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой модульный тактильный указатель, который информирует слабовидящих и людей с инвалидностью (включая колясочников) о наличии спуска или препятствия на пути. Указатель адаптирован к восприятию слабовидящими и тотально незрячими людьми.
Подходит для установки перед лестничными маршами на высоте от 1,2 м до 1,5 м для предупреждения людей с нарушениями зрения и инвалидов-колясочников. Места установки: общественные здания, переходы, станции метро, вокзалы, ТЦ, административные объекты, где лестница создаёт препятствие.

	Требования к материалам
	Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати.
Для обеспечения эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. Форма вырубки изделия определяется по согласованию с заказчиком.

	Обоснование требований к габаритным размерам
	В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не более:

- 150х110х3 мм; 

- 200х160х3 мм.
Изделие имеет форму с округленными углами.

	Требования к информационному содержанию
	Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН:

-зона восприятия слабовидящих;
-зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля;
- зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля (по согласованию с заказчиком).

	Требования к цветовому решению
	Для обеспечения оптимальных условий восприятия слабовидящим человеком тактильная пиктограмма и тактильная табличка должны иметь желтый цвет поверхности с нанесением рельефно стилизованного изображения и Брайлевских символов черного цвета.

	Требования к качеству тактильной поверхности
	В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения.
Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0,8 мм.  

	Требования к защитному покрытию
	С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, тактильная пиктограмма должна иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия.

	Требования к маркировке


	В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны.

	Требования к упаковке
	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.

	Требования к результатам


	Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ.


Комплектация
Г-11 Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля. Осторожно! Лестница вниз, ПВХ – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
