Техническое задание

Арт. 903-0-SPB-01

Наименование объекта закупки

СП-01 Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля. Доступность для инвалидов всех категорий, полноцвет, ПВХ.

Цель закупки

Для обеспечения информирования при движении, как для тотально слепого человека, так и для слабовидящего человека в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой информационный указатель, предназначенный для передачи информации и ориентирования в пространстве для любого человека, не зависимо от его физических ограничений. Благодаря тактильной поверхности (рельефное изображение пиктограммы и ее дублирование по системе Брайля) и контрастному исполнению, такие пиктограммы обеспечивают возможность восприятия информации людьми с ограничениями зрения. Также использование пиктограмм со шрифтом Брайля стимулирует незрячих к его изучению, что положительно сказывается на общем уровне брайлевской грамотности в России. Монтаж изделия к поверхности осуществляется посредством двустороннего скотча. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, тактильный указатель должен быть изготовлен на основе листового вспененного ПВХ толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. |
| Требования к габаритным размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не более (ВхШ): - 150х110 мм; - 200х160 мм. |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения и рельефно-точечного шрифта не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к информационному обеспечению | Пиктограмма должна содержать рельефное стилизованное изображение инвалида в кресло-коляске. Надпись, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, должна содержать информацию «Доступность для инвалидов всех категорий». |
| Требования к цветовому исполнению | Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – желтый, цвет тактильных изображений и символов – черный. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к защитному покрытию | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, тактильная поверхность должна быть защищена прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. |
| Требования к монтажу | Монтаж изделия должен осуществляться на вертикальную поверхность посредством двухстороннего скотча. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены. |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

СП-01 Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля. Доступность для инвалидов всех категорий, полноцвет, ПВХ – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---