Техническое задание

Арт. 10280

Наименование объекта закупки

# Антивандальная кнопка вызова с сенсорной зоной активации из нержавеющей стали              AISI 304

# Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство в металлическом корпусе, предназначенное для совместного использования с системой вызова помощи «Тифловызов», для информирования персонала о необходимости помощи в конкретной точке. В виду использования кнопки в местах общественного пользования, корпус изделия выполнен в антивандальном исполнении из нержавеющей стали. Поверхность кнопки имеет тактильное изображение знака «инвалид колясочник», а также надпись с применением системы Брайля «кнопка вызова помощи». Кнопка имеет сенсорную поверхность и срабатывает при касании тактильной зоны. При касании кнопки происходит подсвечивание зоны касания синим цветом. Устройство предназначено для передачи радиосигнала на частоте 433 МГц и активации беспроводных приемников сигналов ПС-1099, ПС-1999 и ПС-999, обеспечивающих воспроизведение голосовых сообщений на русском языке. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу изделия | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой с русскоговорящим голосовым озвучиванием команд вызова помощи. Система должна иметь сенсорную зону активации, обеспечивающую возможность использования инвалидами с нарушениями моторики рук. Не допускается использование устройств с механическими кнопками активации, так как это ограничивает использование изделия, инвалидами с тремором. Для идентификации работоспособности устройства слабовидящими людьми, сенсорная зона должна быть оборудована контурной подсветкой, активируемой прикосновением к кнопке. Устройство должно обладать дальностью передачи сигнала не менее 30м с учётом преград, не более 60м в условиях открытой местности. |
| Требования к общему исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус изделия должен быть изготовлен промышленным способом, выполнен в антивандальном исполнении из нержавеющей листовой стали марки не ниже AIS I304 толщиной не менее 1мм. С целью обеспечения безопасности, корпус изделия не должен иметь острых углов, края должны иметь скруглённую форму. Для улучшения передачи радиосигнала, в лицевой части корпуса должно быть выполнено окошко, с интегрированной тактильной вставкой. Вставка должна быть выполнена на основе молочного оргстекла, толщиной не менее 3 мм, размером видимой части не менее 59х59 мм. С целью информационного обеспечения, вставка должна иметь тактильное изображение в виде знака «инвалид колясочник». С целью обеспечения доступности использования изделия всеми категориями МГН кнопка должна иметь сенсорную поверхность активации, что значительно расширяет использование кнопки различными категориями инвалидов. С целью индикации работоспособности устройства слабовидящими людьми, сенсорная кнопка должна быть оборудована контурной подсветкой синего цвета, обеспечивающей равномерное подсвечивание сенсорной зоны. С целью более удобного функционального использования персоналом, питание устройства должно осуществляется от заменяемых источников питания формата AAA. Для обеспечения высокой сохранности работоспособности, количество таких элементов питания должно быть 3 шт. |
| Требования к техническим характеристикам | - Активация: сенсорная - Рабочая частота радиосигнала: 433 МГц - Визуальное подтверждение активации: есть - Цвет свечения подсветки активации: синий - Элементы питания: формат AАА, кол-во 3 шт. - Сопряжение с системами вызова помощи: с системами вызова помощи голосовым оповещением на русском языке - Возможность использования усилителя: есть - Диаметр сенсорной зоны активации: не менее 30 мм - Радиус действия: не менее 30 м с учётом преград, не более 60 м в условиях открытой местности - Класс защиты: не ниже IР44 - Рабочая температура: от -20° C до +35° C - Материал корпуса: нерж. сталь AISI304 1 мм - Цвет корпуса: зеркальный - Размер (ВxШxГ): 180x110x27 мм - Вес: 0,6 кг |
| Требования к информационному обеспечению | С целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих людей, на поверхность корпуса, посредством тифлографики и шрифта по системе Брайля должна быть нанесена тактильная информация о назначении изделия «кнопка вызова помощи». С целью информационного обеспечения о доступности устройства для всех категорий МГН: - сенсорная поверхность изделия должна иметь тактильную маркировку, выполненную посредством стилизованного изображения человека в инвалидном кресле; - полимерная вставка на корпусе должна иметь тактильное изображение в виде знака «инвалид колясочник». |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8мм по ГОСТ Р 51671-2020. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности, корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом в травмобезопасном исполнении-не должен иметь острых углов, края должны иметь скруглённую форму. Класс защиты не ниже IP44. |
| Требования к монтажу | Для обеспечения надёжной фиксации на вертикальной поверхности изделие должно иметь скрытое крепление не менее чем в 4-х точках. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Антивандальная кнопка вызова с сенсорной зоной активации из нержавеющей стали                AISI 304 - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---