Техническое задание

Арт. 11095

Наименование объекта закупки

Карта мира, тактильно-контрастная, с визуальным табло, 1570х1206х60 мм.

Цель закупки

Декорирование интерьера.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-контрастная «Карта Мира» предназначена для украшения интерьера. Изделие включает в себя тактильно – контрастную карту с визуальным табло и пультом управления. Тактильно-контрастная карта представляет собой единый корпус, сочетающий в себе визуальную часть с тактильными элементами, бегущей строкой (визуальным табло) и системой дистанционного управления. Электронные компоненты скрыты внутри корпуса. На лицевой поверхности нанесена визуальная информация, на которой города отмечены светодиодами, активируемыми по нескольким программам, задаваемым с пульта дистанционного управления. Информация для визуального табло загружается в память устройства посредством USB-флэш-карты. Таким образом происходит воспроизведение на табло заранее запрограммированной информации и светодиодная подсветка. Тактильно-контрастная карта изготовлена из гипоаллергенных экологичных материалов, которые возможно подвергать санитарной обработке, подключается к сети 220В, кнопка «включение/выключение» скрыта ка на задней панели. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и эстетических качеств: - детали корпуса должны быть выполнены из композитного алюминия (АКП) толщиной не менее 3 мм; - элементы визуальной части карты из ABS-пластика, толщиной не менее 1,5 мм, цвет - царапанное золото; - элементы тактильной части карты должны быть выполнены из оргстекла толщиной 3 мм; 5 мм; 10 мм |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие представляет собой единый корпус, состоящей из лицевой и задней панелей и электронных компонентов, скрытых внутри корпуса. Панели и детали корпуса должны быть выполнены из АПК 3 мм Передняя панель должна быть оборудована: визуальными деталями карты из ABS-пластика; тактильными деталями карты, выполненными из оргстекла; светодиодами и бегущей строкой. Количество отверстий под светодиоды выполняется в соответствии с заказом. На задней панели должны быть расположены: разъем для подключения питания от сети 220В; клавишный переключатель; USB-разъем; проушины для крепления. |
| Требование к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики Питание - AC 100-240V 50-60 Гц Максимальная потребляемая мощность - 280 Вт Средняя потребляемая мощность - 220 Вт Максимальный потребляемый ток - 1,5 А Класс электробезопасности - I Функциональные характеристики Выключатель питания - есть Кол-во индикаторных светодиодов - 119 Цвет светодиодов - красный Тип светодиодов - DIP Регулировка яркости индикаторных светодиодов - есть Смена режима свечения и регулировка яркости - пульт Подсветка карты - есть Тип подсветки - светодиодные модули Цвет подсветки - белый Характеристики информационного табло Размер информационного табло - 1280 Х 128 мм Разрешение информационного табло - 320 х 32 пикселей Шаг пикселей - 4 мм Тип светодиодов - SMD Цвет информационного табло - полноцветный Максимальная яркость - 1200 кд/кв.м Интерфейс загрузки программ - USB Метод загрузки программ - USB-флэш-карта Конструкционные характеристики Материал лицевой панели – Композит АКП 3мм/0,3 серебро матовое Толщина стенки лицевой панели - 3мм Степень защиты - IP 43 Габаритные размеры (В х Ш х Г) - 1570 х 1206 х 60 мм Масса – 12 кг Температурные режимы Температурный диапазон эксплуатации - от 0°С до +35°С Температурный диапазон транспортировки и хранения - от -40°C до +60°С |
| Требования к монтажу | Посредством метизов через отверстия в задней части корпуса. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товаров при транспортировке для упаковки используются: пленка-стрейч, воздушно-пузырьковая пленка. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Карта мира, тактильно-контрастная, с визуальным табло, 1570х1206х60 мм – 1 шт.

Кабель питания – 1шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---