Техническое задание

Арт. 51956

Наименование объекта закупки

Скамья парковая без подлокотников 965х1800х581 мм

Цель закупки

Размещение скамеек в общественных местах, предполагающих продолжительное пребывание на территории или в помещении граждан, является необходимым условием для создания комфортной обстановки. Местами для отдыха может воспользоваться как человек испытывающий проблемы со здоровьем, так и здоровой человек.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Скамья представляет собой изделие, изготовленное из металлического каркаса и деревянного настила, выполненное во всепогодных условиях. Скамья устойчива к любым видам осадков и погодным изменениям. Имеет защиту от ультрафиолетового излучения, не выцветает. Предназначена для благоустройства мест отдыха на парковых территориях. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. Крепление скамьи осуществляется посредством анкерных болтов. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных свойств, металлический каркас должен быть выполнен: из трубы стальной профильной трубы сечением не менее 20х40, с толщиной стенки не менее 1,5 мм; из трубы стальной профильной трубы сечением не менее 20х40, с толщиной стенки не менее 2 мм ; листовой стали марки Ст08пс, толщиной не менее 2 мм; листовой стали марки Ст3пс, толщиной не мене 5 мм. Каркас скамьи должен быть покрашен порошково-полимерным способом, для обеспечения антикоррозионных свойств и устойчивости к погодным условиям. Цвет – черный (RAL 9005). Для обеспечения устойчивости к погодным условиям, деревянный настил должны быть выполнен из обработанных досок: зашкуривание и покрытие лаком в 2 слоя. Для обеспечения прочности, толщина доски должна быть не менее 20 мм. |
| Требование к конструкции скамьи | Изделие представляет собой конструкцию, состоящую из металлического каркаса и деревянного настила. Конструктивно металлический каркас представляет собой цельносварное изделие, размером не менее (ВхШхГ): 960х1800х582 мм, обеспечивающее надежное крепление деревянного настила и комфортные условия при эксплуатации. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, каркас должен быть выполнен из профильных труб 20х40мм и листовой стали толщиной 2 мм. Для обеспечения устойчивости конструкции и прочного монтажа, ножки каркаса, в количестве 4-х штук должны быть оборудованы фланцами, выполненными из стали толщиной не менее 5 мм. Для обеспечения долговечности использования, настил скамьи должен быть изготовлен из деревянной доски толщиной не менее 20 мм. Для обеспечения комфорта при эксплуатации, ширина доски должна быть не менее 45 мм. Для исключения травмирования, верхняя часть доски должна иметь закругленные грани радиусом не менее 5 мм. Общее количество досок должно быть: для сиденья не менее 7 шт., для спинки не менее 8 шт. |
| Требования к размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами не менее (ВхШхГ): 965х1800х581 мм Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации: - размеры сиденья должны быть: (ШхГ): 1800х360 мм - размеры спинки должны быть (ШхВ): 1800х495 мм |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление скамьи к поверхности обеспечивают стальные фланцы, изготовленные из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, размером 70х100 мм, в количестве 4-х штук. Каждый фланец должен иметь монтажное отверстие для возможности крепления посредством анкерных болтов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Скамья парковая без подлокотников 965х1800х581 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--