Техническое задание

Арт. 51989-IND
Наименование объекта закупки
Перильное ограждение с поручнем, индивидуальное
Цель закупки 

С целью благоустройства и адаптации города для всех представителей МГН.
Тротуарные ограждения являются важным элементом на пути движения незрячих и слабовидящих людей, который совмещает в себе безопасность и информативность.                                Для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата такие ограждения служат опорой. 
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Мобильной тротуарное ограждение представляет собой сборную комбинированную конструкцию, элементы которой выполнены в антивандальном исполнении из высококачественной конструкционной стали с порошково-полимерной покраской, что обеспечивает высокую прочность конструкции и устойчивость к воздействиям окружающей среды. Для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком тротуарное ограждение имеет желтый цвет поверхности.  Конструкция не имеет острых углов и является травмобезопасной. Ограждение оборудовано двухуровневым поручнем с завязанными в круговую окончаниями. Такое исполнение делает его доступным как для взрослых людей с нарушениями здоровья, так и для детей инвалидов. Благодаря травмобезопасным окончаниям поручня, люди смогут без проблем вести свою трость. Тем самым, такие конструкции можно использовать в качестве ориентира при передвижении по улице, чтобы избежать попадания человека с нарушениями зрения на проезжую часть или предотвратить заезд автомобиля на пешеходный тротуар. Для людей с нарушением ОДА такие ограждения служат незаменимым помощником для опоры и поддержки при передвижении.

Сборка элементов осуществляется посредством винтового соединения. Монтаж тротуарного ограждения осуществляется посредством бетонирования.
Изделие может быть изготовлено как из начальных секций с правым и левым поручнем, так и с промежуточной секцией, а также с наличием закладных стоек, в зависимости от предпочтения и выбора заказчика.

	Требования к марке стали
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик все элементы металлической конструкции должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3.

Для обеспечения эстетичности и антикоррозийных свойств поверхность металлической конструкции должна быть окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. Цвет – желтый, для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком.

	Требование к конструктивному исполнению
	Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, которая может быть составлена из следующих элементов, зависимости от предпочтений и выбора заказчика:
Секция промежуточная, с поручнем
Состоит из металлического каркаса, двухуровневого поручня и кронштейнов.                                                                                                          Для обеспечения высокой прочности конструкции металлический каркас должен быть выполнен из профильных труб 20×40 и 20×20, марки стали не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручень должен быть изготовлен из трубы в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022, диаметром не менее 38 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм, марка стали не ниже Ст3. Конструкция поручня с левой стороны должна иметь травмобезопасное окончание, завязанное в круговую; с правой стороны, окончания поручня должны быть оборудованы соединительными втулками, обеспечивающими стыковое соединение с поручнем правой/промежуточной секциями тротуарного ограждения. Для обеспечения прочности конструкции соединительные втулки должны быть выполнены из трубы марки стали не ниже Ст3, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 3мм. Конструкция втулки должна обеспечивать соединение элементов встык, без зазоров и выступов. 

Для обеспечения прочности конструкции и устойчивости к нагрузкам кронштейны должны быть выполнены из листовой стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, в количестве не менее 3 шт.
Секция начальная, правая и левая с промежуточным поручнем
Состоит из металлического каркаса, двухуровневого поручня и кронштейнов. 
Для обеспечения высокой прочности конструкции металлический каркас должен быть выполнен из профильных труб 20×40 и 20×20, марки стали не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 1,5мм.                                    С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручень должен быть изготовлен из трубы в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022, диаметром не менее 38 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм, марка стали не ниже Ст3. Конструкция поручня с правой или левой стороны  (в зависимости от выбора) должна иметь травмобезопасное окончание, завязанное в круговую; с левой стороны, окончания поручня должны быть оборудованы соединительными втулками, обеспечивающими стыковое соединение с поручнем левой/правой промежуточной секциями тротуарного ограждения. Для обеспечения прочности конструкции соединительные втулки должны быть выполнены из трубы марки стали не ниже Ст3, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм. Конструкция втулки должна обеспечивать соединение элементов встык, без зазоров и выступов. 

Для обеспечения прочности конструкции и устойчивости к нагрузкам кронштейны должны быть выполнены из листовой стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, в количестве не менее 3 шт.
Стойка закладная
Выполнена из профильной трубы 60х60 мм, марки стали не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 3 мм. Торцы трубы должны быть закрыты заглушками, выполненными из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами 60х60 мм.                                                                

	Требования к полировке поверхности и сварных швов
	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.  

	Требования к товарам/услугам/работам.
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация

Перильное ограждение с поручнем, индивидуальное – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

