Техническое задание

Арт. 10663-11-ABS-S

Наименование объекта закупки

Табличка тактильно-звуковая комплексная, с датчиком движения, стиль «Серебро», 150x300x25 мм

Цель закупки

Информационное обеспечение слабовидящих и тотально слепых людей, владеющих и не владеющих техникой чтения по системе Брайля.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой устройство, сочетающее в себе тактильный указатель и речевой информатор. Корпус устройства выполнен из полистирола, поле для нанесения тактильной информации изготовлено из ABS пластика. Табличка должна иметь информационные зоны с визуальной и тактильной информацией. Тактильная информации с применением системы Брайля должна быть подготовлена с учётом её восприятия незрячими людьми. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Также устройство оснащено интегрированной системой записи и воспроизведения тифлокоментария, который активизируется при помощи датчика движения, расположенного на внешней части корпуса. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | Функционально тактильно-звуковая табличка должна обеспечивать воспроизведение заранее записанного тифлокомментария за счет датчика движения при приближении человека на расстоянии до 5 метров от устройства. С целью упрощённой работы персонала с устройством, система должна обеспечивать возможность перезаписи сообщения по средствам микрофона, скрытого внутри корпуса при нажатии кнопки включения записи, также скрытой внутри корпуса. В целях недопущения бесконтрольного разряда элементов питания изделие должно иметь внутренний голосовой контроль разряда элементов питания. При достижении питания ниже допустимого предела, изделие должно выдавать голосовое сообщение «требуется замена элементов питания». Для обеспечения высокой сохранности работоспособности изделие должно быть оборудовано отсеком для одновременной работы не менее чем 4 элементов питания типа АА. Изделие должно поддерживать воспроизведение и запись звуковых сообщений продолжительностью не менее 90 сек. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: - корпус должен быть выполнен из полистирола, толщиной не менее 2 мм; цвет корпуса - черный. - тактильная табличка должна быть выполнена на основе АBS пластика, толщиной не менее 1,5 мм с двухслойным защитным покрытием; цвет таблички царапанное серебро. |
| Требования к общему исполнению | Конструктивно тактильно-звуковой указатель представляет собой сборное изделие, состоящее из корпуса и тактильной таблички. Корпус устройств состоит из лицевой панели и задней крышки, выполненных из полистирола, тактильная табличка выполнена на основе ABS пластика и имеет двухслойное защитное покрытие. Корпус не должен иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности. Для обеспечения выполнения заявленных функций: - внутренняя часть корпуса должна быть оборудована элементами прибора звукозаписи, обеспечивающими запись и воспроизведение информации и отсеком для элементов питания формата АА, в количестве 4-х штук; - внешняя часть корпуса должна быть оборудована датчиком движения. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке габаритные размеры тактильно-звукового указателя не должны превышать размер (ВxШxГ): 150x300x25мм. Для компактного размещения и обеспечения удобного формата для чтения незрячим людям, размер тактильной таблички с информационным полем должны быть не менее 124 мм по высоте и не менее 274 мм по ширине. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание: 4 гальванических элемента типа АА напряжением 1,5 В Номинальная мощность: 0,5 Вт Максимальная (пиковая) мощность: 1 Вт Импеданс динамической головки: 8 Ом; Диапазон воспроизводимых частот: 120Гц - 15000Гц; Активация воспроизведения: датчик движения Дальность обнаружения движения: до 5 метров Угол обнаружения движения: не менее 120 град Выдержка времени простоя: не менее 3 сек. Активация записи: механическая кнопка (внутри корпуса) Метод записи звуковой информации: микрофон (внутри корпуса) Максимальная длительность записи: 90 сек. Хранение звуковой информации: внутренняя память Степень защиты: IP43 Температурный диапазон эксплуатации: от -20°С до +45°С Диапазон температур для транспортировки: от -50°C до +55°С |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: - зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к защитному покрытию | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, тактильная табличка должна иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия. |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности рук и комфортного восприятия тактильной информации изделие не должно иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления, тактильная табличка должна монтироваться при помощи дюбель гвоздей и иметь не менее 2 точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Табличка тактильно-звуковая комплексная, с датчиком движения, стиль «Серебро», 150x300x25 мм - 1шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---