Техническое задание

Арт. 10042-01

Наименование объекта закупки

- Дорожный знак 6.14.17д «Парковка для инвалидов», светоотражающий

Цель закупки

Изделие предназначено для обозначения доступной парковки для МГН.

| Описание объекта закупки | Дорожный знак "Парковка для инвалидов" предназначен для обозначения доступной парковки для инвалидов. Действие знака распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлен знак "Инвалиды". Стойка для крепления дорожного знака приобретается отдельно (арт.10041-1). |
| --- | --- |
| Требования к марке используемых материалов | С целью обеспечения антивандальных свойств, высоких эксплуатационных характеристик дорожный знак и П-образные кронштейны должен быть выполнен на основе листовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. Для обеспечения хорошей видимости в условиях плохой погоды и в темное время суток, а также устойчивости к любым погодным условиям, отображение визуальной информации осуществляется посредством нанесения изображения на световозвращающую (светоотражающую) ПВХ пленку типа А (белого цвета). |
| Требования к конструкции | Конструктивно изделие состоит из поля знака, выполненного из оцинкованной стали с нанесением фона и информации посредством светоотражающей пленки. Для обеспечения возможности крепления к столбу, изделие должно быть оборудовано П-образными кронштейнами, выполненными из оцинкованной стали, в количестве 4-х штук и 4-мя шпильками. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступного рассмотрения знака его габаритные размеры должны быть не менее 700 мм по ширине и не менее 700 мм по высоте. Глубина изделия без учета элементов крепления не менее 20 мм. Глубина изделия с учетом элементов крепления не более 120 мм. Допустимые отклонения 1 мм. |
| Требования к информационному обеспечению водителей | С целью обеспечения лучшей видимости дорожного знака в светлое время суток, визуальная информация белого цвета должна располагаться на голубом фоне. С целью обеспечения лучшей видимости дорожного знака в темное время суток, фон и визуальная информация должны иметь светоотражающую поверхность. |
| Требование к монтажу дорожного знака | Монтаж изделия осуществляется посредством П-образных кронштейнов в количестве не менее 4 штук, выполненных из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. Кронштейны должны обеспечивать возможность регулировки под диаметр столбов от 30 до 60 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работа | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Дорожный знак 6.14.17д «Парковка для инвалидов», светоотражающий - 1шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---