Техническое задание

Поручни-отбойники Горизонт 10266

Наименование объекта закупки

- Поручень-отбойник с AL усилителем ГОРИЗОНТ H140, серый – Арт. 50072-2-G

- Кронштейн поручня H140, серый - Арт. 50072-2-1-G

- Внешний угол поручня H140, серый – Арт. 50072-2-4-G

- Универсальное окончание поручня H140, серое – Арт. 50072-2-2-G

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

Технические характеристики

| Арт. 50072-2-G Поручень-отбойник с AL усилителем ГОРИЗОНТ H140, серый |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки Поручень-отбойник | Изделие представляет собой поручень металлический с пластиковой накладкой, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения доступного и безопасного передвижения внутри помещения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих и тотально слепых посетителей. Каркас поручня выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, покрытие-полимерный пластик. |
| Требования к материалам поручня | С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, каркас поручня должен быть выполнен из алюминиевого сплава АД31-Т6. С целью обеспечения прочностных характеристик, покрытие (накладка) должна быть выполнена из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Для соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика цвет накладки должен быть - серый. |
| Требование к конструкции поручня | С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств поручень должен быть выполнен на основе алюминиевого каркаса толщиной не менее 1,8 мм и пластикового покрытия толщиной не менее 2 мм. С целью обеспечения безопасности поручни должны быть изготовлены промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. |
| Требования к размерам поручня | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры поручня должны быть: - высота – не менее 138 мм,; - глубина (без учёта кронштейна) - не менее 36 мм; - глубина поручня (с учётом кронштейна крепления) - не менее 70 мм. Длина изделия – не менее 3000 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручней осуществляется посредством кронштейнов (арт. 50072-2-1-G), в количестве не менее двух штук на 1 м.п. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью информационного обеспечения людей с нарушением органов зрения, с тыльной стороны поручня (со стороны стены) по согласованию, может быть нанесена тактильная маркировка шрифтом по системе Брайля, каждого дверного проёма, с описанием назначения кабинетов. |
| Арт. 50072-2-1-G Кронштейн поручня H140, серый |  |
| Описание объекта закупки Кронштейн поручня | Изделие представляет собой кронштейн, выполненный из ПВХ, служащий для крепления поручней-отбойников к стене. |
| Требования к материалам кронштейна | С целью обеспечения прочностных характеристик, кронштейн должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Для соответствия общему визуальному облику поручня, цвет кронштейна должен быть - серый. |
| Требование к конструкции кронштейна | Кронштейн должен быть выполнен с проточкой с учётом конструкции поручня. Для придания жёсткости, внутри кронштейна должны быть рёбра жёсткости, с толщиной стенки не менее 2 мм. Для обеспечения прочного монтажа, кронштейн должен иметь сквозное отверстие диаметром не менее 6 мм. |
| Требования к размерам кронштейна | Для обеспечения прочного монтажа, размеры кронштейна должны быть не менее (ВхШхГ): 86x61x50 мм. |
| Арт. 50072-2-4-G Внешний угол поручня H140, серый |  |
| Описание объекта закупки Угол внешний | Изделие представляет собой угол 90 градусов, изготовленный из ПВХ, служащий для стыковки поручней под углом 90 градусов. |
| Требования к материалам угла внешнего | С целью обеспечения прочностных характеристик, угол должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Для соответствия общему визуальному облику поручня, цвет внешнего угла должен быть - серый. |
| Требования к конструкции угла внешнего | Угол внешний должен иметь конструкцию, предполагающую двухстороннее соединение с поручнем, с внутренним радиусом скругления не менее 44,5 мм и внешним радиусом не менее 80,5 мм |
| Требования к размерам внешнего угла | Для обеспечения такой же высоты, как и у поручня с учётом ПВХ накладки, размеры угла внешнего должны быть не менее (ВхШхГ): 138x106x106 мм. |
| Арт. 50072-2-2-G Универсальное окончание поручня H140, серое |  |
| Описание объекта закупки Окончание поручня (универсальное) | Изделие представляет собой окончание для опорного поручня, служащее для информирования людей о завершении поручня. Устанавливается в конце левого и правого опорного поручня. |
| Требования к материалам окончания универсального | С целью обеспечения прочностных характеристик, окончание универсальное должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Для соответствия общему визуальному облику поручня, цвет окончания универсального должен быть - серый. |
| Требования к конструкции окончания универсального | Универсальное окончание поручня должен иметь конструкцию, предполагающую присоединение к левому и правому поручню. |
| Требования к размерам универсального окончания | Окончание поручня должно быть изготовлено с учетом конструкции поручня, соответственно его размеры должны быть не менее (ВхШхГ): 138x106x81 мм |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень и комплектующие изделия приобретаются отдельно

Паспорт на изделия

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

----------