Техническое задание

Арт. 903-3-ORG8-G

Наименование объекта закупки

Мнемосхема тактильная ГОСТ, полноцвет, на оргстекле 8 мм с индивидуальными размерами

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тифлотехническое средство для пространственного ориентирования людей с ограничениями по зрению, выполненная с применением тифлографической схемы и текстовой информации, дублируемой по системе Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Содержание информации должно быть адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим. Мнемосхема легко монтируется с помощью 4-х дистанционных держателей (входят в комплектацию), что позволяет разместить её в любом, даже малогабаритном помещении. Защитное 2-х слойное покрытие обеспечивает более продолжительный срок эксплуатации изделия. Регламентируется нормативным документом СП 59.13330.2020. Выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56832, ГОСТ Р 59602-2021. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе оргстекла толщиной не менее 8 мм, с полноцветной заливкой краской лицевой стороны. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Для обеспечения тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. Для обеспечения соответствия визуальному облику корпоративного стиля заказчика края основы должны обладать светопрозрачностью не менее 90 %, не допускаются изготовление изделия с матовым неполированным краем. |
| Обоснование требований к размерам | Габаритные размеры изделия (ВхШ) устанавливаются заказчиком, но не более 800 мм по высоте и 1200 мм по ширине, в соответствии с ГОСТ Р 70734-2023. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания (по согласованию с заказчиком): место расположения мнемосхемы, наименование объектов, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. При разработке схемы навигации следует использовать несколько взаимосвязанных тактильных мнемосхем, применяя их на различных этапах движения незрячего. При этом тактильные мнемосхемы, расположенные в холле или на этаже, должны предоставлять полную информацию об объекте, а также услугах и зонах их расположения, поэтому к их разработке следует подходить комплексно. Конечная совокупность мнемосхем, в результате должна не только передавать общую информацию об объекте, но и позволять незрячему самостоятельно ориентироваться, используя промежуточные мнемосхемы в качестве ориентиров и источников информации. |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется: фон – белого цвета; цвет тактильного шрифта, рельефа и символов по системе Брайля - черный. Недоступные помещения должны быть обозначены двухцветной заливкой. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графические изображения не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. Высота тактильного рельефа на условных обозначениях, таких как: Тактильный стенд, туалет, лифт и лестница, составляет 1,6 мм. |
| Требования к креплению | По углам мнемосхемы должны быть выполнены отверстия, обеспечивающие возможность крепления посредством дистанционных держателей, входящих в комплект изделия. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы с использованием стрейч-пленки и воздушно-пузырьковой пленки. |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Мнемосхема тактильная ГОСТ, полноцвет, на оргстекле 8 мм с индивидуальными размерами - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия