Техническое задание

Арт. 50183-01-Y

Наименование объекта закупки

Конус тактильный, комбинированный, с противоскользящей вставкой, М9, без штифта, D35x35, H-4мм, I-0мм, AISI304/PL, желтый (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2-х изделий: металлический корпус и контрастная вставка из полимерного материала, с замковым креплением, с противоскользящей поверхностью в форме усечённых пирамид. Корпус выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающей высокую прочность и устойчивость к коррозии. Вставка, выполнена из термопластичного полимера высокой плотности. Данный материал обладает такими свойствами как: прочность, износостойкость, ударопрочность, отсутствие склонности к окислению\ржавчине, устойчивость к перепадам температур и воздействию химических веществ. Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей вставка должна быть желтого цвета. Монтаж осуществляется путём приклеивания на подготовленную, очищенную поверхность. Возможен монтаж посредством присверливания к поверхности, через монтажное отверстие в корпусе индикатора. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: - металлический корпус должен быть изготовлена из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304; - вставка должна быть выполнена из ПНД. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор (изделие) должен представлять собой сборку 2-х изделий: металлического корпуса и контрастной полимерной вставки. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота рифа должна составлять не более 4мм. Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме усеченного конуса. Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны к основанию должен быть не более 45 гр. Вставка должна иметь противоскользящую поверхность, выполненную посредством рифления в виде усеченных пирамид. Сечение пирамид в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Диаметр основания вставки без учета замковых креплений должен быть не более 26 мм. Для обеспечения надежной сборки изделия, вставка должна соединяться с корпусом посредством замковых соединений в количестве не менее 4-х штук. Замки конструктивно должны быть изготовлены из цельного материала, что и сама вставка и не иметь видимых швов и соединений с ее поверхностью. Для обеспечения возможности монтажа посредством присверливания, в корпусе индикатора должно быть выполнено монтажное отверстие, диаметром не менее 5 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 35 мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, высота рифа не должна превышать 4 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть желтого цвета (RAL 1018). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный, комбинированный, с противоскользящей вставкой, М9, без штифта, D35x35, H-4мм, I-0мм, AISI304/PL, желтый (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие) – количество в соответствии с заказом

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---