Техническое задание

Арт. 903-2-ORG8

Наименование объекта закупки

Табличка тактильная комплексная из оргстекла, толщиной 8мм, полноцветная, индивидуальная

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный указатель, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи тифлографики. Содержание информации адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим, а также продублирована с применением системы Брайля. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия визуальному облику корпоративного стиля заказчика, а также высоких эксплуатационных характеристик, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе полимерного стекла толщиной не менее 8 мм, с полноцветной заливкой тактильного рельефа краской. Заливка рельефа цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходом от печати. Цвет изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мк. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | Габаритные размеры изделия (ВхШ) устанавливаются заказчиком. Габаритный размер необходимо учитывать с условием дополнительного поля для установки креплений, т.е. плюс по 40 мм к ширине и высоте. Изделие имеет форму с округленными углами. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально незрячих не владеющих техникой чтения по системе Брайля; -зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон, цвет тактильных символов - по согласованию с заказчиком. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и окраска тактильных элементов не должна иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту подъема тактильных символов не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | не установлены |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Требования к креплению | Устанавливаются дополнительным техническим заданием. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку. |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Табличка тактильная комплексная из оргстекла, толщиной 8мм, полноцветная, индивидуальная – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---