Техническое задание
Арт. 10663-6-6
Наименование объекта закупки

Пиктограмма тактильная, звуковая, для инвалидов, со шрифтом Брайля, «Туалет»
Цель закупки 

Информационное обеспечение слабовидящих и тотально слепых людей, владеющих и не владеющих техникой чтения по системе Брайля.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Тактильно-звуковая пиктограмма представляет собой сборное изделие из полистирола, информация на котором представлена в виде тактильно-рельефного изображения, а также имеется информационная зона для описания тактильной информации с применением системы Брайля с учётом её восприятия незрячими людьми. Информация представлена визуальным и тактильным способом. 
В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация дублирована тактильным плоскопечатным способом, а также оснащён интегрированной системой записи и воспроизведения тифлокомментария, который активизируется при помощи кнопки, расположенной на внешней части корпуса. 
В виду установки тактильно-звукового указателя в местах общественного пользования кнопка выполнена в антивандальном исполнении и оборудована внутренней подсветкой. 
Пиктограмма содержит информацию о местоположении туалета.

	Требования к функционалу системы
	Функционально тактильно-звуковая пиктограмма должна обеспечивать воспроизведение заранее записанного тифлокомментария при нажатии на встроенную кнопку. 
С целью упрощённой работы персонала с устройством, система должна обеспечивать возможность перезаписи сообщения посредством микрофона, скрытого внутри корпуса при нажатии кнопки включения записи, также скрытой внутри корпуса. 
В целях недопущения бесконтрольного разряда элементов питания изделие должно иметь внутренний голосовой контроль разряда элементов питания. При достижении питания ниже допустимого предела, изделие должно выдавать голосовое сообщение «требуется замена элементов питания». 
Для обеспечения высокой сохранности работоспособности изделие должно быть оборудовано отсеком для одновременной работы не менее чем 4 элементов питания типа АА. Изделие должно поддерживать воспроизведение и запись звуковых сообщений продолжительностью не менее 90 сек.

	Требования к материалам
	С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства и тактильная табличка должны быть выполнены из полистирола толщиной не менее 2 мм. 
Для обеспечения долговечности и сохранности тактильных элементов, на поверхность наносится защитное покрытие толщиной не менее 250 мкм.

	Требования к общему исполнению
	Тактильно-звуковая пиктограмма представляет собой сборное изделие, состоящее из корпуса и тактильной таблички, выполненных из полистирола, толщиной не менее 2 мм. 
Для обеспечения выполнения заявленных функций внутренняя часть корпуса должна быть оборудована прибором с функцией звукозаписи, речевым информатором и отсеком для элементов питания формата АА, в количестве 4-х штук. 
Для обеспечения воспроизведения тифлокомментария, внешняя часть корпуса должна быть оборудована динамиком и антивандальной кнопкой, выполненной из никелированной латуни, диаметром не менее 12 мм. 
Для обеспечения восприятия слабовидящими людьми кнопка должна иметь контурную подсветку. 
Для обеспечения возможности замены тактильной таблички, она должна иметь самоклеящуюся основу из вспененного акрила и приклеиваться к корпусу. 
Для обеспечения надёжного крепления устройства, на задней части корпуса должно быть расположено не менее 2-х проушин.

	Требования к геометрическим размерам
	В виду ограниченного места при установке габаритные размеры тактильно-звукового указателя должны быть: 
- высота не более 200 мм;
- ширина не более 160 мм;
- глубина не менее 25 мм и не более 30 мм. 

	Требования к информационному обеспечению
	Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН:
— зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля;
— зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля.

	Требования к информационному содержанию
	Тактильная табличка должна содержать рельефное стилизованное изображение в виде лестницы, название пиктограммы «ТУАЛЕТ», выполненное рельефно-точечным шрифтом Брайля и дублирующую информацию плоскопечатным текстом.

	Требования к тактильно-визуальным знакам
	Для обеспечения возможности использования тактильно-визуальных знаков инвалидами по зрению с различным уровнем сенсорного восприятия высота рельефных элементов на знаках по отношению к уровню основания должна быть от 2 до 2,5 мм, а высота тактильных точек по отношению к уровню основания в надписях, выполненных шрифтом Брайля, от 0,7 до 1,0 мм. Тактильная поверхность не должна иметь острых углов, следов облоя (излишков материала после отливки), «воздушных пузырей», следов слоистости, технологических стыков. Она должна быть гладкой, показатель шероховатости не должен превышать 0,2 мм. Для исключения пластической деформации при тактильном восприятии твёрдость знака должна быть не менее 80 ед. по Шору по шкале А в соответствии с ГОСТ 24621. Все рельефные элементы должны иметь целостную форму, не должны иметь видимых тактильных разрывов. В связи с тем, что тактильно-визуальные указатели, изготавливаемые посредством послойно-полимерного нанесения краски с промежуточным ультрафиолетовым отвержением каждого слоя в жидком состоянии, для обеспечения высоких эксплуатационных свойств должны иметь прочное защитное покрытие, толщиной не менее 250 мкм.

	Требования к цветовому исполнению
	Для обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, корпус устройства должен быть жёлтого цвета (RAL 1018). 

	Требования к монтажу 
	С целью обеспечения надёжного крепления, тактильно-звуковой указатель должен монтироваться при помощи дюбель-гвоздей и иметь не менее 2-х точек крепления.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Пиктограмма тактильная, звуковая, для инвалидов, со шрифтом Брайля, «Туалет» – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

