Техническое задание

Арт. 52091-02-200x175

Наименование объекта закупки

Флаговый указатель настенный с торцевым креплением, М2

Цель закупки

Для информационного обеспечения все посетителей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой двухсторонний информационный указатель, состоящий из двух табличек, которые сигнализирует посетителям о том, что на данном объекте оборудован доступный туалет для людей с ограниченной мобильностью. Информация наносятся посредством УФ печати, что обеспечивает высокое качество изображений и повышает эксплуатационные характеристики. Конструкция информационного указателя обеспечивает возможность самостоятельной замены табличек пользователем, в случае необходимости. Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, информационные указатели должны быть изготовлены на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3-х мм, с алюминиевыми направляющими и двумя металлическими заглушками, одна из которых имеет овальную форму. |
| --- | --- |
| Требование к материалам | С целью обеспечения соответствия эстетических качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик: - информационные таблички должно быть выполнены на основе вспененного листового поливинилхлорида, толщиной не менее 3 мм; - направляющие должны быть выполнены из алюминиевого профиля 26х12 мм; - торцевые заглушки должны быть выполнены из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм, с порошково-полимерной покраской с целью обеспечения антикоррозийных свойств. Для соответствия общей стилистики изделия, цвет окраски боковин – серый (RAL 7004). |
| Требование к конструкции | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из: 2-х информационных табличек, металлических направляющих в количестве 4-х штук и торцевых заглушек, обеспечивающих сборку всех элементов. Конструкция изделия должна обеспечивать возможность самостоятельной замены табличек. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, информационные указатели должны быть выполнены на основе ПВХ пластика, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее: 160 мм по высоте и 200 мм по ширине. Для обеспечения прочностных характеристик металлические направляющие изделия должен быть выполнены из алюминиевого профиля 26х12мм, длиной не менее 200 мм, в количестве 4-х штук. Для обеспечения прочности конструкции, торцевые заглушки должны быть выполнены из листовой стали толщиной не менее 2 мм, размером не менее (ВхШ): 175х24 мм, в количестве 1 шт.; размером не менее (ВхШ): 215х64 мм, в количестве 1 шт. Форма заглушек должна обеспечивать сборку всех элементов системы. Для обеспечения надежной сборки модульной конструкции, на каждой из заглушек должно быть не менее 4-х отверстий под саморезы 3х12, выполненных из нержавейки. Для возможности торцевого крепления, заглушка овальной формы должна иметь не менее 2-х монтажных отверстий. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения необходимых размеров информационных указателей общий размер должен быть не менее (ВxШxГ): 215x200x64 мм. С целью обеспечения достаточного пространства для размещения информации размер видимой части информационного поля должен быть не менее (ВxШ): 150x200 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепления изделия к поверхности | Крепление изделия к вертикальной поверхности должно осуществляться посредством саморезов через отверстия на торцевой заглушке. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Флаговый указатель настенный с торцевым креплением, М2 – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия