Техническое задание

Арт. 52088

Наименование объекта закупки

Витрина музейная с индукционной петлей и системой тифлокомментирования

Цель закупки

Для адаптации выставок, экспозиций, общественных, образовательных учреждений и культурных мероприятий с целью размещения выставочных экспонатов доступных для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой горизонтальную выставочную витрину, предназначенную для размещения экспонатов. Конструктивно изделие представляет собой квадратную тумбу, выполненную из ЛДСП и оборудованную прямым стеклянным колпаком, предназначенным для защиты экспонатов от пыли и санкционированного доступа. Полик витрины под колпаком обтянут тканью и оборудован двухточечной системой освещения, обеспечивающей комфортные условия для визуального ознакомления с экспонатами. Также тумба оборудована панелью с динамиками и антивандальными кнопками, для воспроизведения голосовых сообщений об экспонатах. Звуковая информация предварительно записывается на флэш-карту. Чтобы прослушать информацию о том или ином экспонате необходимо нажать кнопку под номером соответствующем номеру экспоната. Чтобы выбрать тип сообщения, необходимо нажать и удерживать кнопку под номером соответствующем номеру экспоната более 3 секунд. Для возможности беспрепятственного прослушивания тифлокомментариев людьми с нарушением слуха, витрина оборудована индукционной петлей. Для этого необходимо чтобы слуховой аппарат был переключен в режим «Т». Также витрина оборудована тактильными табличками, содержащими информацию о доступности и инструкции по эксплуатации витрины МГН. Информация на табличках должна быть представлена визуальным и тактильным способом, дублированным по системе Брайля. |
| --- | --- |
| Требование к функционалу | Система тифлокомментирования должна обеспечивать: - Воспроизведение заранее записанных голосовых сообщений при нажатии на интегрированные кнопки; - Возможность озвучивания до 40 каналов; - Для обеспечения комфортной работы, система должна иметь функцию временной остановки воспроизведения тифлокомментариев «пауза». - Для обеспечения комфортной работы, система должна иметь функцию «продолжения воспроизведения» тифлокомментариев после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения звукового файла. С целью обеспечения беспрепятственного прослушивания тифлокомментариев людьми с нарушением слуха, устройство должно обеспечивать автоматическую активацию индукционной петли, при подключении устройства в сеть. |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и эстетических свойств: - тумба витрины должна сбыть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм; - защитный колпак должен быть выполнен из прозрачного стекла, толщиной не менее 6 мм; - панель управления должна быть выполнена на основе АКП; - тактильные таблички должны быт выполнены на основе листового ABS пластика. |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие состоит из деревянной тумбы, оборудованной в верхней части стеклянным колпаком, обеспечивающем защиту экспонатов. Для создания комфортных условий визуального осмотра, экспонаты под колпаком должны иметь освещение в виде светодиодных светильников на ножках, в количестве не менее 2-х штук. Конструктивно передняя и задняя части тумбы должны быть оборудованы двумя распашными дверцами (каждая). Полик тумбы под колпаком должен иметь тканевое покрытие. Для выполнения заявленных функций: - Горизонтальная поверхность тумбы должна быть оборудована панелью, выполненной на основе АКП, с интегрированными кнопками для воспроизведения тифлокомментариев и динамиками для прослушивания, в количестве 2-х штук. Количество кнопок в соответствии с заказом, но не более 40 штук. В виду установки изделия в местах общего пользования, кнопки должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни. Для обеспечения восприятия слабовидящими, кнопки имеют встроенную подсветку. - Внутренняя часть тумбы должна быть оборудована индукционной петлей, электронными компонентами и панелью управления, содержащей клавишный выключатель питания и кнопки регулировки громкости, выполненные из никелированной латуни. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами, без учета стеклянного колпака не менее (В×Ш×Г): 800×1030×1030мм. С целью обеспечения комфортного пространства для размещения выставочных экспонатов, горизонтальная поверхность тумбы должна быть не менее (Ш×Г): 1030х1030 мм. С целью обеспечения комфортного пространства для размещения информации, размер тактильных табличек должен быть не менее 150х150 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики Питание: AC 100-240V 50-60 Гц Максимальная потребляемая мощность: 50 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 15 Вт Максимальный потребляемый ток: 0,3 А Функциональные характеристики Клавиша включения питания: есть Кол-во функциональных кнопок: в соответствии с заказом (не более 40 шт.) Кнопки цифровой регулировки громкости: есть, 2 шт. Расположение кнопок цифровой регулировки громкости: Пульт дистанционного управления с радиоканалом Подсветка кнопок: есть, внутренняя Система освещения экспонатов: светодиодные светильники, 2 шт. Звуковые характеристики Кол-во каналов: 2 Номинальная мощность каждого канала: 3 Вт Максимальная мощность каждого канала: 5 Вт Импеданс каждой динамической головки: 8 Ом Уровень чувствительности: 90 дБ Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 140 – 12500 Гц Форматы и флэш-карта Метод хранения звуковой информации: флэш-карта Формат флэш-карты: SD, SDHC Объем флэш-карты: 2-32 Гбайт Формат звуковых файлов: MP3 (8-320 кбит/с), WAV Характеристики индукционной петли Максимальная выходная мощность: 7 Вт Площадь покрытия: не менее 1,5 м2 в рабочем диапазоне 1кГц Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 1кГц Активация: автоматическая Средний ток потребления: 0,5 А Пиковый ток потребления: не более 1 А Чувствительность встроенного микрофона: от -60 до -3 дБ |
| Требования к информационному обеспечению | Панель управления с кнопками для тифлокомментирования должна содержать информацию об экспонатах (наименование и номер, соответствующий номеру экспоната на витрине). Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом, дублированным по системе Брайля. На тактильной табличке доступности для инвалидов по слуху должна быть представлена информация в виде: пиктограммы доступности для инвалидов по слуху и плоскопечатного текста, с дублированием по системе Брайля (Экспозиция оборудована индукционной системой для людей с ограничениями слуха. Для приема звуковых сообщений переключите звуковой аппарат в режим «Т».) На тактильной табличке доступности для инвалидов по зрению должно быть представлена информация в виде: пиктограммы доступности для инвалидов по зрению и плоскопечатного текста, с дублированием по системе Брайля (Экспозиция адаптирована для незрячих людей. Удержание кнопки более 3 секунд запускает систему тифлокомментирования). |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Витрина музейная с индукционной петлей и системой тифлокомментирования – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---