Техническое задание

Арт. 50063-1-3500mm
Наименование объекта закупки
Стойка-столб для туристического указателя с уменьшенными габаритами 3500х220х220мм
Цель закупки 

Изделие предназначено для использования в качестве несущей опоры (базы) при монтаже информационных указателей (направлений, табличек) в городской среде, парках и туристических зонах. Обеспечивает надежную фиксацию и устойчивость конструкции.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой цельнометаллическую стойку, выполненную из стальных труб различного сечения, сваренных в единую конструкцию. 
Стойка выполнена из конструкционной стали с последующим нанесением декоративно-порошковой краски типа «Антик Бронза», что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям.
Монтаж стойки к поверхности (бетонное основание, плитка, грунт с фундаментом) осуществляется посредством крепления через монтажные отверстия в основании анкерными болтами. 

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, несущей способности и антивандальных свойств, все металлические элементы изделия должны быть изготовлены из конструкционной стали:
- трубный прокат: сталь марки не ниже Ст3 (трубы круглая 
76х2 мм, 108х3 мм, 219х4 мм);
- листовой прокат (основание): сталь марки не ниже Ст3пс, толщиной не менее 5 мм (горячекатаный лист);
- листовой прокат (декоративные элементы, заглушки): сталь марки не ниже Ст08пс, толщиной 3 мм (холоднокатаный лист);
- покрытие: порошковая полиэфирная краска типа «Антик Бронза», толщина слоя не менее 250 мкм.

	Требования к конструктивному исполнению
	Конструктивно изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из следующих основных элементов:
Стойка
Выполнена из трех отрезков стальных труб, сваренных последовательно («телескопическая» или ступенчатая конструкция) для обеспечения прочности и эстетики:
- нижняя часть (цоколь): труба Ø229 мм, толщина стенки не менее 4 мм, длина не менее 808 мм;
- средняя часть (основная): труба Ø108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, длина не менее 1813 мм;
- верхняя часть (под навершие): труба Ø76 мм, толщина стенки не менее 2 мм, длина не менее 732 мм.
Основание
Приваривается к нижней трубе. Представляет собой пластину из стали толщиной не менее 5 мм, размером не менее 400х400 мм, с отверстиями для анкерного крепления (обеспечивает устойчивость и надежный монтаж).

Декоративные элементы
Верхняя часть стойки закрывается декоративной заглушкой, выполненной из листовой стали толщиной не менее 3 мм. Внутренние пластины и заглушки обеспечивают жёсткость узла.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом габаритными размерами: 

- высота: не менее 3500 мм;
- ширина и глубина: не менее 220 мм (без учёта опорной пластины), не менее 400 мм (с учётом опорной пластины).

	Требования к поверхности сварных швов
	Все сварные швы должны быть зачищены и отполированы. Не допускаются острые кромки, заусенцы и наплывы металла, чтобы обеспечить качественное нанесение покрытия и безопасность эксплуатации.

	Требования к покраске
	Для обеспечения долгого срока службы, защиты от внешних воздействий, придания изделию эстетичного внешнего вида, все металлические элементы конструкции должны иметь порошковое покрытие типа «Антик Бронза», толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. 

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление стойки осуществляется посредством монтажной плиты (основания), имеющей 4 крепежных отверстия. Монтаж производится анкерными болтами (в комплект поставки не входят) к заранее подготовленному фундаменту или твердому покрытию.

	Требования к товарам/услугам/работа
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Стойка-столб для туристического указателя с уменьшенными габаритами 3500х220х220мм – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

