Техническое задание

Арт. 50063-5
Наименование объекта закупки
Навершие декоративное на туристический указатель в виде узорного шара
Цель закупки 

Изделие предназначено для завершения верхней части туристического указателя, выполнения функции герметизации конструкции, а также в качестве декоративного элемента, придающего изделию законченный архитектурный облик в стиле исторической застройки.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой декоративное навершие для туристического указателя, выполненное в стиле исторической застройки. Навершие имеет форму узорного шара и устанавливается на верхнюю часть стойки, закрывая торец трубы и предотвращая попадание влаги и загрязнений внутрь конструкции.
Изделие выполнено из конструкционной стали с применением декоративно-порошковой покраски типа «Антик», имеет орнаменты художественного оформления, выполненные с применением декоративной лазерной резки.

Навершие является цельносварной конструкцией и поставляется в собранном виде.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все металлические элементы изделия должны быть изготовлены из конструкционной стали и окрашены порошково-полимерным способом с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных свойств. Цвет — Антик Бронза.

	Требования к конструктивному исполнению
	Конструктивно изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из следующих элементов:

Труба
Несущий элемент навершия, выполнен из трубы круглой Ст3 108×3 мм, длиной согласно КД. Обеспечивает соединение с верхней частью стойки.

Кольцо
Элемент крепления навершия к стойке, выполнен из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм, диаметром 128 мм. Обеспечивает центровку и фиксацию навершия на трубе стойки.

Заглушка (верхняя)
Декоративный элемент, формирующий верхнюю часть узорного шара, выполнен из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм.

Заглушка (нижняя)
Элемент, закрывающий нижнюю часть навершия, выполнен из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм.

Пластины
Декоративные элементы с художественной лазерной резкой, формирующие объёмный узор шара. Выполнены из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм.

Шпилька Ш-8-40
Резьбовой элемент для крепления навершия к стойке.

Все сварные соединения выполняются с внутренней стороны, швы зачищаются и полируются.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом габаритными размерами не менее: 

- диаметр трубы навершия: 108 мм;
- диаметр кольца крепления: 128 мм;
- общие габариты изделия (ВхШхГ): 227х128х128 мм
Допустимые отклонения по размерам: не более 10 мм.

	Требования к поверхности сварных швов
	Все сварные швы зачищены и отполированы промышленным способом. Сварка выполняется с внутренней стороны декоративных элементов, чтобы не нарушать внешний вид изделия.

	Требования к покраске
	Для обеспечения долгого срока службы, защиты от внешних воздействий, придания изделию эстетичного внешнего вида, все металлические элементы конструкции должны иметь порошковое покрытие типа «Антик Бронза», толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. 

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж
	Крепление навершия к стойке осуществляется через шпильку 
Ш-8-40, которая приварена к внутренней трубе навершия и вкручивается в ответное резьбовое отверстие в верхнем торце стойки. Дополнительная фиксация осуществляется через кольцо.

	Требования к товарам/услугам/работа
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Навершие декоративное на туристический указатель в виде узорного шара – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

