Техническое задание

Наименование объекта закупки

Арт. 51959-3-Y Покрытие для пола «ТифлоПол-15» модульное напольное грязезащитное, тип 3, ПВХ, 300х300 мм, цвет жёлтый

Арт. 51959-3-B Покрытие напольное модульное грязезащитное «ТифлоПол-15» для очистки обуви, тип 3, ПВХ, 300х300 мм, цвет чёрный

Арт. 51959-3-G Модуль «ТифлоПол-15» для очистки обуви от снега и грязи, противоскользящий, тип 3, ПВХ, 300х300х15 мм, цвет серый

Цель закупки

Обеспечение противоскользящих условий для всех категорий маломобильных групп населения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой элемент модульного напольного покрытия, выполненный в форме плитки, из ПВХ. Для обеспечения грязезащитных свойств, лицевая часть плитки имеет противоскользящую поверхность с тактильными элементами различной конфигурации и отверстиями для сбора грязи. Особенность данных модулей грязезащитного покрытия в том, что в специальные отверстия, расположенные посередине ячеек для сбора грязи, можно встроить тактильные индикаторы. Вы можете составить любое расположение индикаторов (зона «принятия решения», «непреодолимое препятствие», «преодолимое препятствие», зона «получения услуг», «безопасный путь»), в зависимости от зоны, в которой будет находиться: шахматное, линейное или диагональное расположение тактильных индикаторов. Крепление элементов модульного покрытия между собой осуществляется специальными креплениями (защелка «шип-паз»). Данное свойство позволяет заменить повреждённые секции точечно, что существенно упрощает установку, а также удешевляет ремонт напольного покрытия. Перед устройством этого напольного покрытия не требуется специальная подготовка поверхности пола. Конструкция «ТифлоПол-15»—модульная, поэтому, комбинируя модули одного или различных типов и цветов, можно составить грязезащитный коврик любой площади и даже узора. Модульное грязезащитное покрытие может использоваться на входной группе, в офисных или торговых центрах, спорткомплексах, в дошкольных и школьных учреждениях и в других местах с интенсивным трафиком. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высокой прочности изделия, модульное покрытие должно быть выполнено из высококачественного ПВХ, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Данное покрытие устойчиво к любым видам нагрузок, является износостойким и не требует специального ухода. Цвет покрытия в соответствии с артикулом: желтый/черный/серый. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно изделие должно представлять собой плитку размером 300х300 мм, высотой от поверхности 15 мм, со специальным креплением (защелка «шип-паз»), обеспечивающим легкое соединение покрытия между собой. Такое крепление позволяет монтировать покрытие в помещениях любой площади и конфигурации, а также демонтировать покрытие в случае его ненадобности без затраты дополнительных материалов и инструментов. Толщина основы плитки должна быть не более 10 мм, высота противоскользящих элементов, не более 5 мм, Для обеспечения грязезащитных свойств, лицевая часть плитки имеет противоскользящую поверхность с тактильными элементами различной конфигурации и отверстиями для сбора грязи и возможности оборудования тактильными индикаторами. Края (основания) должны иметь пазы и выступы, которые обеспечивают плотную стыковку плитки между собой. Углы выступающих частей должны иметь закругления с радиусом не менее 2 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Размеры модульного покрытия в горизонтальной плоскости должны быть не менее 300х300 мм, высота – не менее 15 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Арт. 51959-3-Y Покрытие для пола «ТифлоПол-15» модульное напольное грязезащитное, тип 3, ПВХ, 300х300 мм, цвет жёлтый – в соответствии с заказанным количеством

Арт. 51959-3-B Покрытие напольное модульное грязезащитное «ТифлоПол-15» для очистки обуви, тип3, ПВХ, 300х300 мм, цвет чёрный – в соответствии с заказанным количеством

Арт. 51959-3-G Модуль «ТифлоПол-15» для очистки обуви от снега и грязи, противоскользящий, тип 3, ПВХ, 300х300х15 мм, цвет серый – в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия --