Техническое задание

Арт. 52153

Наименование объекта закупки

Зеркальный шар, 595x595 мм

Цель закупки

Для обустройства интерьера с целью декорирования и релаксации

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Зеркальный шар представляет собой изделие, предназначенное для декорирования пространства и релаксации. Конструктивно изделие представляет собой панель для подвесного потолка, оборудованную зеркальным вращающимся шаром, при включении которого обеспечивается визуальный эффект восприятия, благодаря яркому свечению шара. Шар создает неповторимые спецэффекты освещение пространства. Работа зеркального шара осуществляется от сети питания 220 В, мотором для вращения, вкл./выкл. устройства осуществляется посредством пульта ДУ. Для придания изделию эстетичности, на лицевой части панели выполнены яркие зеркальные изделия размером 10х10мм. Изделие имеет стандартный размер потолочной панели Армстронг, что обеспечивает простой монтаж изделия в любую точку потолка. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения безопасности и прочности: - лицевая панель должна быть выполнена из ПЭТ зеркальный, толщиной не менее 0,7 мм; - основа – из АКП, толщиной не менее 3 мм; - задняя панель (крышка) и боковины из оцинкованного листа, толщиной не менее 0,55 мм, с порошковой покраской для обеспечения антикоррозийных свойств. Цвет – белый (RAL 9003). - светодиодный шар должен быть выполнен их прозрачного ПЭТ. |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие состоит из потолочной панели и зеркального шара. Потолочная панель представляет собой сборную конструкцию, состоящую из лицевой панели, основы и крышки (задней панели). Для обеспечения прочности конструкции, элементы панели по периметру должны быть соединены между собой боковинами. Общий габаритный размер потолочной панели должен быть не менее (ВхШхГ): 120х595х595 мм. Для выполнения заявленной функции лицевая часть панели должна быть оборудована зеркальным шаром, мотором для вращения, подвешенным на цепочке. Для возможности подключения к сети 220 В, изделие должно быть оборудовано кабелем питания длиной не менее 1,2 м. Для придания изделию эстетичности, на лицевой части потолочной панели, должна быть зеркальная поверхность. |
| Требования к геометрическим размерам | Для возможности монтажа изделия в подвесной потолок Армстронг, размер панели зеркального шара в горизонтальной плоскости должен быть не менее 595х595 мм, высота панели не более 120 мм. Диаметр шара не менее 300 мм. |
| Требования к техническим характеристикам диско-шара | Тип источника света: зеркальный Напряжение сети: 220V Общая мощность: 5 Вт Степень защиты: IP20 |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Изделие закладывается в подвесной потолок Армстронг. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Зеркальный шар, 595x595 мм – 1 шт.

Пульт ДУ – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---