Техническое задание

Арт. 18587-IND

Наименование объекта закупки

Табличка интерактивной подставки для экспонатов со звуковой информацией

Цель закупки

Для адаптации выставок, экспозиций, общественных, образовательных учреждений и культурных мероприятий.

Рекомендовано к применению ВОС и госпрограммой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный указатель (табличку), предназначенный для оборудования интерактивной подставки для экспонатов, с целью информирования посетителей о названии репродукции. Содержание информации (в соответствии с заказом) должно быть выполнено тактильным плоскопечатным способом и продублировано по системе Брайля. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для соответствия эстетических качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик тактильная табличка должна быть выполнена на основе ABS пластика толщиной не менее 1,5 мм; цвет – царапанное золото. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, табличка должна иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью соответствия конструкции интерактивной подставки, табличка должна быть выполнена в форме трапеции, габаритными размерами не менее 61 мм по высоте и не менее 172 мм по ширине. |
| Требования к информационному обеспечению и качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильный указатель, выполнен на ABS пластике с послойно-полимерным нанесением рельефа, является наиболее легко воспринимаемым незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля. Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020 . |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности рук и комфортного восприятия тактильной информации изделие не должно иметь острых углов и видимых элементов крепления. |
| Требование к монтажу | Табличка монтируется на интерактивную подставку посредством двустороннего скотча. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара, изделие должно быть упаковано в термоусадочную пленку. |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Табличка интерактивной подставки для экспонатов со звуковой информацией – 1 шт.

Паспорт на изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---