Техническое задание
Арт. 50527-3
Наименование товара
Площадка разворотная модульного пандуса, сталь Ст08пс, 1067x2350х1550 мм
Цель закупки 

Для оборудования объектов в целях доступности зданий и территорий для инвалидов-колясочников.

Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие является элементом модульного пандуса, обеспечивающим изменение направления движения под углом 180°. Предназначено для организации разворотной зоны на пути следования маломобильных граждан. Конструкция представляет собой сборно-разборную раму, состоящую из гнутых профилей, перемычек, поворотных креплений, фланцев, ребер жесткости, комплекта колёсоотбойников, а также опорных стоек.
Изделие полностью соответствует СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

	Требования к функционалу
	Для обеспечения эксплуатации, изделие должно иметь сборно-разборную конструкцию, обеспечивающую его монтаж и демонтаж без использования специального инструмента и проведения огневых работ (сварки), а также с возможностью дальнейшей адаптации к новым условиям установки.

	Требования к используемым материалам
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик несущая рама и опорные стойки должны быть выполнены из стальных профильных труб холоднокатаной стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм и не более 3 мм, а также профильных труб размером 40х40 мм, длиной не менее 1000 мм и толщиной не менее 2 мм, с последующей порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных условий. 

	Требование к конструктивному исполнению
	Конструкция изделия должна быть сборно-разборной, обеспечивать возможность монтажа/демонтажа без сварки.
Несущие профили представляют собой основные несущие элементы продольного и поперечного направления. Конструкция представляет собой П-образный профиль с думая полками 80 мм и высотой стенки 1543 мм, а также профиль длиной 2345 мм, толщиной не менее 3 мм.
Силовые элементы предназначены для усиления рамы. Конструкция представляет собой гнутый профиль длиной 1455 мм и 2252,5 мм, а также ребро для локального усиления конструкции из пластины треугольной формы размером 40х26,5 мм в количестве 12 штук, толщиной не менее 3 мм.
Поворотные узлы крепления предназначены для соединения несущих профилей с опорными стойками, шарнирное соединение элементов и дополнительные силовые элементы крепления. 
Конструкция кронштейнов поворотного крепления представляет собой гнутые детали сложной формы размерами 120,3х100 мм и 184,3х75 мм, толщиной не менее 3 мм, предназначенные для соединения несущих профилей с опорными стойками и служащих дополнительным силовым элементом крепления.
Конструкция скобы поворотного крепления представляет собой гнутую деталь размером 168,6х96 мм, предназначенная для шарнирного соединения элементов, толщиной не менее 3 мм.
Фланцы представляют собой опорные элементы крепления. Конструкция состоит из квадратных пластин, размером 80х80 мм, толщиной не менее 3 мм, в общем количестве 28 штук.
Колёсоотбойники предназначены для ограничения движения колёс коляски, служащих боковым ограничением движения, а также торцевым ограничением движения.
Конструкция состоит из гнутых профилей, размерами 110,6х1509 мм; 2284х110,6 мм; 300х110,6 мм, толщиной не менее 2 мм в количестве 4-х штук.
Пластины представляют собой основания для крепления колёсоотбойников. Конструкция состоит из гнутых профилей размерами 1557,1х88 мм; 2332,1х88 мм; 348,1х88 мм, толщиной не менее 2 мм в количестве 4-х штук.
Опорные стойки представляют собой вертикальные опорные элементы для закрепления каркаса поворотной площадки.
Конструкция собирается из двух элементов: профильная трубы и квадратного фланца. 

	Требования к геометрическим размерам
	В виду расположения, места установки сборно-разборной конструкции пандуса, в городской черте и в целях оптимизации расходов на транспортное обеспечение (доставку) максимальный размер одного элемента в плоскости не должен превышать более (ВхШхГ): 1067х2350х1550 мм.
Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. Расхождение от прямолинейности элементов не более 1 мм.

	Требования к полировке поверхности и сварных швов
	Для обеспечения эстетического вида все сварные швы зачищены и не выступают более чем на 1 мм.

	Требования к монтажу изделия
	Для обеспечения условий монтажа на объекте, а также в целях безопасности монтаж конструкции должен производиться без проведения огневых (сварочных) работ. 

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующего СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Площадка разворотная модульного пандуса, сталь Ст08пс, 1067x2350х1550 мм – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--- 
