Техническое задание

Арт. 50527-21-1

Наименование объекта закупки

Настил наклонной площадки модульного пандуса, сталь Ст08пс, 9x1800х965 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности зданий и территорий в соответствии с СП 59.13330.2020.Модульный пандус- конструктор – это обеспечение безбарьерной среды для маломобильных групп населения (МГН) в условиях, где строительство стационарного пандуса невозможно, нецелесообразно или требуется временное решение.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой специальный настил, выполненный по размеру наклонной площадки модульного пандуса. Конструктивно изделие состоит из двух элементов (оснований), выполненных из высококачественной конструкционной стали, с порошковой покраской и имеющих прочное резиновое покрытие. Пористая структура резинового покрытия обеспечивает противоскользящие свойства и прочное сцепление колес инвалидной/детской коляски с поверхностью. Монтаж настила к основанию наклонной площадки выполняется посредством вытяжных заклепок, входящих в комплект изделия. Регламентировано СП 59.13330.2020, выполнено в соответствии требованиям ГОСТ Р 51261-2022. |
| --- | --- |
| Требования к маркам материалов | Для обеспечения прочности конструкции и устойчивости к нагрузкам, основа настила должна быть выполнена из конструкционной стали марки не ниже СТ08 пс, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения антикоррозийных свойств, основание должно иметь порошковое покрытие. Для обеспечения и высоких эксплуатационных характеристик, настил должен быть выполнен из резинового покрытия толщиной не менее 6 мм, имеющего пористую структуру, обеспечивающую противоскользящие условия. Цвет покрытия - черный. |
| Требование к конструкции | Изделие состоит из двух отдельных элементов. Конструктивно каждый элемент представляет собой основание, выполненное из стали толщиной не менее 3 мм, размером (ШхГ): 965х900 мм и оборудованное резиновым покрытием толщиной не менее 6 мм. |
| Требования к размерам | Для обеспечения соответствия размерам наклонной площадки, общий размер настила должен быть (ВхШхГ): 9х965х1800 мм. |
| Требование к монтажу | Монтаж настила к основанию наклонной площадки выполняется посредством сверления отверстий и последующего крепления при помощи вытяжных заклепок 4х16 (DIN 7337). Количество отверстий на один элемент настила, не менее 8-ми шт. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | В целях сохранности товара при транспортировке, изделия должны быть упакованы с использованием стрейч-пленки. |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Настил наклонной площадки модульного пандуса, сталь Ст08пс, 9x1800х965 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------