Техническое задание

Арт. 50527-12-2
Наименование объекта закупки

Заезд на площадку модульного пандуса, верхний, нержавеющая сталь AISI 304, 60x960х100 мм
Цель закупки 
Обеспечение беспрепятственного и безопасного заезда (въезда) на возвышенную площадку для лиц, передвигающихся в инвалидных креслах-колясках, а также для других маломобильных граждан. 

Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой металлический заезд (аппарель), выполненный из листовой нержавеющей стали. Конструкция цельносварная или цельносгибная (без сварки), обеспечивает плавный перепад высот. Поверхность — противоскользящая (зеркальная/текстурированная BA/PE). Изделие поставляется в собранном виде.

	Требования к марке стали
	Все элементы конструкции должны быть выполнены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, устойчивой к коррозии и атмосферным воздействиям.

	Требование к конструкции
	Заезд изготавливается методом лазерной резки и гибки на листогибочном станке с ЧПУ. Сварные соединения отсутствуют (цельногнутая деталь). Конструкция включает площадку для наезда и отбортовки для жёсткости.

	Требования к геометрическим размерам
	Габаритный размер изделия должен составлять:

– высота: не менее 60 мм;
- ширина: не менее 960 мм;
- глубина: не менее 100 мм.

	Требования к материалу и толщине
	Изделие изготовлено из листовой нержавеющей стали, марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3,0 мм. Поверхность BA (матовая) с PE-покрытием (зеркальная/полированная).

	Требования к обработке поверхности
	Поверхность полированная (BA/PE зеркало), не имеет заусенцев, следов абразивной обработки, легко поддаётся санитарной обработке.

	Требования к элементам крепления
	Изделие монтируется на подготовленное основание (бетон, металлокаркас) с помощью анкерных болтов или саморезов (в комплект не входят). В конструкции предусмотрены монтажные отверстия.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми, соответствовать требованиям 
СП 59.13330.2020, а также ГОСТ Р 51261-2022.

	Требования к упаковке
	Каждое изделие должно быть упаковано в стрейч-плёнку. На упаковку наносится этикетка с идентификацией изделия. Допускается групповая упаковка с защитой от механических повреждений.

	Требования к доставке
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Заезд на площадку модульного пандуса, верхний, нержавеющая сталь AISI 304, 60x960х100 мм – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
