Техническое задание

Арт. 50527-17-1

Наименование объекта закупки

Поручни наклонной площадки модульного пандуса, нержавеющая сталь AISI 304, D38 мм

Цель закупки

Оборудование пандуса «Конструктор» двухсторонним ограждением в соответствии с              СП 59.13330.2020, с целью обеспечения доступных условий при эксплуатации устройства людьми в инвалидных креслах.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Опорные устройства представляют собой элементы конструкции стационарного пандуса, состоящие из 2-х стоек и 2-х уровневых поручней (каждый). Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме, а также скрытые регулируемые крепления поручней к другим элементам пандуса «Конструктор». Изделие поставляется в разобранном виде, что позволяет значительно сэкономить на транспортных услугах. Все элементы конструкции выполнены из высококачественной нержавеющей стали, не восприимчивы к погодным условиям, обладают антикоррозионными свойствами, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Регламентировано СП 59.13330.2020, выполнено в соответствии требованиям ГОСТ Р 51261-2022. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы конструкции должны быть выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стоек и поручней, соединённых посредством кронштейнов. Для обеспечения конструкционной прочности стойки изготавливаются из нержавеющей профильной трубы AISI 304 40х40х1,5мм. Для обеспечения прочного монтажа, стойки должны быть оборудованы фланцами, выполненными из листовой стали марки AISI 304, толщиной не менее 3,0 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств, поручни должны быть выполнены из нержавеющей круглой трубы марки стали AISI 304, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. С целью обеспечения комфортных условий для захвата кистью руки, диаметр трубы должен быть не менее 38 мм. Для возможности соединения поручня с другими поручнями площадок модульного пандуса, изделие с одной стороны должно быть обрадовано соединительной втулкой, с другой стороны регулируемым поворотом. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручни должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб. Кронштейн представляет собой цельносварное изделие, элементы которого должны быть выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной не менее 3 мм, для обеспечения прочности конструкции. Конструкция кронштейна должна иметь площадку для крепления поручня в 2-х точках и монтажный фланец с отверстием для крепления к стойке. |
| Требования к размерам | В соответствии с СП 59.13330.2020, высота нижнего элемента опорных поручней от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. Размер поручня в собранном виде должен быть не менее (ВхШхГ): 950x1994x72 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки, поверхность отполирована промышленным способом и не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление конструкции к наклонной площадке модульного пандуса осуществляется посредством фланцев на стойках, изготовленных из листа нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, размер каждого фланца должен быть не менее 80х80 мм, каждый фланец должен иметь не менее 4-х монтажных отверстий диаметром 8 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | В целях сохранности товара при транспортировке, изделия должны быть упакованы с использованием стрейч-пленки и пленки воздушно-пузырьковой. |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка поручня – 4 шт.

Поручень – 4 шт.

Кронштейн – 8 шт.

Поворот регулируемый – 4 шт.

Прокладки – комп.

Метизы – комп.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------