Техническое задание

Арт. 50527-19-1

Наименование объекта закупки

Поручни наклонной площадки модульного пандуса, алюминий/ПВХ, D38 мм.

Цель закупки

Оборудование пандуса «Конструктор» двухсторонним ограждением в соответствии с              СП 59.13330.2020, с целью обеспечения доступных условий при эксплуатации устройства людьми в инвалидных креслах.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Опорные устройства представляют элемент конструкции стационарного пандуса, состоящий из вертикальных стоек и 2-х уровневых поручней. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме, а также скрытые регулируемые крепления поручней к другим элементам пандуса «Конструктор». Изделие поставляется в разобранном виде, что позволяет значительно сэкономить на транспортных услугах. Поручни выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава и накладкой из полимерного пластика. ПВХ накладка обладает высокой степенью прочности, износоустойчивости, а также коррозийной и химической стойкостью, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации не восприимчивы к погодным условиям. Изготовлены в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022. |
| --- | --- |
| Требования к маркам материалов | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручни должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, накладка должна быть выполнена из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. Стойки должны быть изготовлены из профильной трубы марки стали не ниже AISI 304. |
| Требование к конструкции поручня | Для обеспечения конструкционной прочности стойки изготавливаются из профильной трубы не менее 40х40 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Поручень должен быть выполнен на основе алюминиевого каркаса толщиной не менее 1,8 мм и пластикового покрытия толщиной не менее 1,5 мм. С целью обеспечения комфортных условий для захвата кистью руки, диаметр поручня с учетом накладки должен быть не менее 38 мм. Монтажный фланец, изготовлен из листовой нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручни должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. |
| Требования к геометрическим размерам | В соответствии с СП 59.13330.2020, высота нижнего элемента опорных поручней от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. Размер изделия должен быть не менее (ВхШхГ): 989х2003х132 |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки, поверхность отполирована промышленным способом и не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из листа нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, размер каждого фланца должен быть не менее 80х80 мм, каждый фланец должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий диаметром 8 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручни наклонной площадки модульного пандуса, алюминий/ПВХ, D38 мм – 2 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------

Для обеспечения эстетического вида нижняя часть стоек имеет загиб трубы на 90 гр и