Техническое задание

Арт. 50078-59-AISI

Наименование объекта закупки

Поручни из нержавеющей стали для дополнительной секции (комплект)

Цель закупки

Оборудование поручней пандуса «Конструктор» в соответствии с СП 59.13330.2020, с целью обеспечения травмобезопасных условий.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой элемент конструкции, состоящий из вертикальной стойки и горизонтального двухуровневого поручня с травмобезопасным завершением. Травмобезопасные дополнительные секции имеют цельную конструкцию с опорным поручнем, выполненные из нержавеющей стали, не восприимчивы к погодным условиям, обладают антикоррозионными свойствами, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Изготовлены в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств дополнительные секции для поручней должны быть изготовлены из стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Для обеспечения конструкционной прочности дополнительные секции и стойки изготавливаются из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать изделия из обрезков труб и применять отдельные отводы. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации людьми с нарушениями ОДА, длина травмобезопасного окончания должна быть не менее 400 мм. В соответствии с СП 59.13330.2020, высота нижнего элемента изделия от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки, поверхность отполирована промышленным способом и не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление изделия к секции пандуса «Конструктора» осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, размер каждого фланца должен быть не менее 80х80 мм, каждый фланец должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручни из нержавеющей стали для дополнительной секции (комплект) – 2 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------