Техническое задание

Арт. 50518-YG

Наименование объекта закупки

Конус рифленый, со штифтом и вставкой, D35x35, H-5мм, I-20мм, PU PL, желтый и серый (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2-х изделий: полиуретановый корпус и контрастную вставку с замковым креплением, из полимерного материала с пирамидальным рифлением. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеется штифт. Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей корпус должен быть желтого цвета, вставка должна быть серого цвета. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикатора при помощи специального клея FixVert-S в подготовленные отверстия. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств: - корпус должен быть изготовлен из полиуретана; - вставка должна быть изготовлена из термопластичного полимера высокой плотности (ПНД). Данный материал обладает такими свойствами как: прочность, износостойкость, ударопрочность, отсутствие склонности к окислению\ржавчине, устойчивость к перепадам температур и воздействию химических веществ. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор (изделие) должен представлять собой сборку 2-х изделий: полиуретановый корпус с монтажной ножкой и контрастной ПНД вставки. Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме усеченного конуса. Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны к основанию должен быть не более 45 гр. Для обеспечения надежной сборки тактильного указателя, вставка должна соединяться с корпусом посредством замковых соединений в количестве не менее 4-х штук. Замки конструктивно должны быть изготовлены из цельного материала, что и сама вставка. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеется штифт, диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 15 мм. Штифт конструктивно изготовлен из цельного материала, что и сам индикатор и не имеет видимых швов и соединений с его поверхностью. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 35 мм. С целью обеспечения надёжного крепления длина штифта не менее 15 мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 5 мм. |
| Требования к цветовому исполнению | Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей корпус должен быть желтого цвета, вставка должна быть серого цвета. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус рифленый, со штифтом и вставкой, D35x35, H-5мм, I-20мм, PU PL, желтый и серый (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)- в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2 х лет

Особые условия

---