Техническое задание

Арт. 50548-7

Наименование объекта закупки

Сушилка для рук автоматическая с датчиком, мощность 2000 Вт, АБС-пластик белый

Цель закупки

Оборудование санитарно-гигиенических комнат в местах с большой или средней проходимостью людей, с целью соблюдения санитарных норм.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство, выполненное в антивандальном защитном корпусе из ABS пластика высокой прочности, оборудованное датчиком движения для обеспечения автоматического включения, при помещении рук в корзину устройства. Изделие, предназначено для сушки рук потоком тёплого воздуха. Электросушилка для рук оборудована скрытой панелью управления, обеспечивающей возможность выбора температурного режима воздушного потока холодный/теплый и включение/отключение питания устройства. Внешняя часть корпуса сушилки оборудована сигнальными лампами, идентифицирующими активные режимы электросушилки: проверку, обнаружение рук, продолжительность цикла сушки рук. Также зоне сушки рук устройство оборудовано неоновой подсветкой. Наличие защиты от перегрева двигателя обеспечит продолжительный срок эксплуатации. Электросушилка обладает высокой мощностью, низким уровнем шума, проста в монтаже и эксплуатации. Корпус изделия выполнен промышленным способом в травмобезопасном исполнении не имеет острых углов и стыков на поверхности. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, функционально устройство должно обеспечивать автоматическое включение тёплого/холодного потока воздуха, при помещении рук в корзину сушилки и автоматическое отключение при удалении рук из неё. При попадании влаги внутрь корпуса, устройство должно обеспечивать автоматическое отключение питания. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие должно быть выполнено в цельном защитном пластиковом корпусе. Для возможности комфортных условий при эксплуатации, левая часть корпуса должна быть оборудована скрытой панелью управления, содержащей: клавишный выключатель питания и клавишный выключатель, позволяющей выбрать температурный режим воздушного потока теплый/холодный. Доступ к панели управления осуществляется посредством нажатия на крышку. Корзина электросушилки должна быть оборудована ИК-датчиком активизирующем устройство при обнаружении рук в радиусе своего действия. С целью обеспечения безопасных условий при эксплуатации, а также сохранности изделия, устройство должно быть оборудовано скрытым датчиком воды, обеспечивающем автоматическое отключение от питания, при попадании влаги внутрь корпуса. С целью обеспечения сохранности, устройство должно быть оборудовано фильтром для сбора органических и неорганических загрязнений. Для обеспечения сбора воды, устройство должно быть оборудовано встроенным контейнером, с целью обеспечения эстетических условий, контейнер должен быть оснащён ёмкостью для наполнения ароматическим веществом. Для удаления скопившейся жидкости из встроенного поддона, изделие должно быть оборудовано сливным шлангом, расположенным в скрытой панели корпуса. |
| Требования к техническим характеристикам | Мощность: 2000 Вт Время сушки рук: до 10 секунд Размер (ВxШxГ): 700x300x220 мм Материал корпуса: ABS пластик Цвет: белый Вес: 7,5 кг |
| Требования к размерам | В виду ограниченного места при установке габаритные размеры устройства не должны превышать (ВxШxГ): 700х300х220 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Монтаж электросушилки должен осуществляться посредством скрытых креплений на установочную панель. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сушилка для рук автоматическая с датчиком, мощность 2000 Вт, АБС-пластик белый– 1 шт.

Комплект крепежа – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---