Техническое задание

Арт. 52134

Наименование объекта закупки

Потолочная плитка «Звёздное небо» для сенсорной комнаты 70х595х595 мм

Цель закупки

Для обустройства сенсорных комнат.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой потолочную плитку, предназначенную для декорирования интерьера и релаксации. Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса, оборудованного во внутренней части светодиодной подсветкой и лицевой панели, выполненной на основе акрила с нанесением изображения в виде звездного неба посредством УФ печати. Подсветка подключается к сети питания 220 В и при ее включении получается эффект светящихся звезд. При сочетании нескольких панелей получается вид звездного неба. Изделие имеет стандартный размер потолочной панели Армстронг, что обеспечивает простой монтаж изделия в любую точку потолка. Потолочная плитка «Звёздное небо» характеризуется долгим сроком службы, повышенной безопасностью и простотой в уходе. Устройство подходит для размещения в модульной сенсорной комнате, и работает лучше в совокупности с другими модулями. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения прочности и высоких эксплуатационных характеристик: - элементы металлического каркаса (задняя панель и боковины) должны быть выполнены из оцинкованного листа толщиной не менее 0,55 мм с дальнейшей порошково-полимерной покраской, с целью обеспечения антикоррозийных свойств. Для соответствия изделия общей стилистики помещения, цвет корпуса – белый (RAL 9003). - лицевая панель должна быть выполнена из прозрачного акрила толщиной не менее 3 мм. |
| Требование к конструкции зеркала | Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из лицевой панели, светодиодной панели, задней крышки и боковин в количестве 4-х штук, обеспечивающих сборку все элементов. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик боковины и задняя крышка должны быть выполнены из стального оцинкованного листа толщиной 0,55 мм. Для обеспечения прочности конструкции и безопасности лицевая панель должна быть выполнена из прозрачного листового оргстекла, толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее (В×Ш): 595×595 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Напряжение сети: 220V Мощность: 40 Вт Степень защиты: IP40 |
| Требования к геометрическим размерам | Для возможности монтажа изделия в подвесной потолок Армстронг, размер бесконечного зеркала в горизонтальной плоскости должен быть не менее 595х595 мм, высота изделия не более 70 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Изделие закладывается в подвесной потолок Армстронг. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Потолочная плитка «Звёздное небо» для сенсорной комнаты 70х595х595 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---