Техническое задание

Арт. 53010

Наименование объекта закупки

Стенд двухсторонний

Цель закупки

С целью адаптации объектов для информационного обеспечения и ориентирования на территории всех посетителей, включая слабовидящих и тотально незрячих граждан.

В рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет стенд, выполненный в антивандальном исполнении во всепогодных условиях, может устанавливаться как в помещении, так и на улице. Предназначен для размещения визуально-тактильной информации с 2-х сторон. Каждая сторона стенда имеет по 3 секции для размещения информации. Одна секция обеспечивает возможность крепления информационной панели в вертикальном положении и крепление тактильно-информационной таблички на наклонной поверхности, позволяющей инвалиду по зрению считывать тактильную информацию с наибольшим комфортом. Для удобства транспортировки, изделие поставляется в разобранном виде. Стенд может устанавливать в предусмотренном месте посредством основания или монтироваться к поверхности посредством монтажных фланцев. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик: - каркас изделия должен быть выполнен из профильных труб марки стали не ниже Ст3; - наклонные панели должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм; Для обеспечения антикоррозийных условий, все металлические элементы конструкции должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. Цвет- черный (RAL 9005). |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 2-х каркасов, 2-х стоек, 6-ти наклонных панелей и основания. Все части соединяются между собой посредством болтов. Каркас стенда представляет собой цельносварную конструкцию, выполненную из профильной трубы Ст3 40х40х1,5 мм, для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных свойств. Конструкция вертикального каркаса должна обеспечивать возможность крепления 3-х информационных панелей размером (ВхШ): 870х870 мм. Стойки. Для обеспечения прочности конструкции и надежного крепления каркаса к основанию, стойки должны быть выполнены из профильной трубы Ст3 40х60х2 мм и оборудованы монтажными фланцами, выполненными из стали марки не ниже Ст3. Для обеспечения прочного монтажа, толщина фланцев должна быть не менее 5 мм, размер не менее (ШхГ): 180х220 мм. Наклонные панели. Для возможности размещения тактильно-информационных табличек на наклонной поверхности, нижняя часть каркаса должна быть оборудована: левой наклонной панелью размером (ВхШхГ): 250х939х206 мм; правой наклонной панелью размером (ВхШхГ): 250х939х206 мм; центральной наклонной панелью размером (ВхШхГ): 250х917х206 мм. Для обеспечения комфортных условий для считывания тактильной информации людьми с нарушениями зрения, угол наклона вертикальных панелей от горизонтальной поверхности должен быть не более 500. Для обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик, наклонные панели должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм. Для возможности крепления тактильных табличек, каждая наклонная панель должна иметь не менее 4-х монтажных отверстий. Основание предназначено для размещения стенда в установленном месте без монтажа. Представляет собой высокопрочную цельносварную конструкцию. Для обеспечения устойчивости конструкции и высоких эксплуатационных свойств, основание должно быть выполнено из профильной трубы Ст3 40х40х1,5 мм и оборудовано монтажными пластинами, выполненными из стали Ст3 толщиной не менее 5 мм, обеспечивающими прочность крепления стоек к основанию. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, общими габаритными размерами (ВхШхГ): - не менее 2040х3000х1200 мм (с учетом основания); - не менее 2000х2940х552 мм (без учета основания). С целью обеспечения оптимальной площади для размещения визуальной и тактильной информации: - наклонные панели должны обеспечивать возможность для крепления тактильных табличек размером (ВхШ): не менее 200х870 мм и не более 240х870 мм. - секции для размещения информации на вертикальной поверхности, должны обеспечивать возможность крепления панелей размером (ВхШ): 870х870 мм. Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены, отполированы. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление стенда к поверхности не требуется, устанавливается в предусмотренном месте, при этом устойчивость конструкции обеспечивает основание. Возможна установка без основания. В данном случае изделие крепится к поверхности посредством анкерных болтов через фланцы, выполненные из стали марки Ст3 толщиной не менее 5 мм, размером не менее (ШхГ): 180х220 мм. |
| Требования к тактильной мнемосхеме | Устанавливается отдельным техническим заданием. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стенд двухсторонний – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---