Техническое задание
Арт. 901-2-PVC3-G-100x300
Наименование объекта закупки

Табличка тактильная комплексная на основе ПВХ 3 мм, ГОСТ, монохромная, 100x300 мм

Цель закупки 

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Тактильная комплексная табличка предназначена для передачи информации и ориентирования тотально слепых, слабовидящих и людей без нарушений зрения. Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлена тактильная информация об объекте или услугах с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим и слабовидящим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом.  Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. Для людей, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. 
Регламентировано СП 59.13330.2020, выполнено в соответствии с 
ГОСТ Р 59601-2021.

	Требования к используемым материалам
	Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе вспененного листового ПВХ, цвет – белый. 

	Требования к выполнению
	Изделие должно быть изготовлено на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, покрытого цветной пленкой (фоном) однородного цвета. Цвет фона определяется заказчиком по согласованию макета (монохромное исполнение). Для обеспечения эксплуатационных характеристик толщина пленки не должна превышать 100 мкм, а ее окраска должна быть «в массе», на всю глубину материала. Не допускается окрашивание пленки при печати, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Основа пленки должна иметь однородный клеевой слой, рассчитанный на эксплуатацию в условиях улицы. Изделие не имеет обрамления (рамки).

	Обоснование требований к габаритным размерам
	Размеры изделия должен составлять не менее 100 мм по высоте и не менее 300 мм по ширине. Изделие имеет форму с округленными углами. 
Размеры тактильных зон можно уточнить при помощи общедоступного конвертера Брайля на сайте: http://Braille.su.

	Требования к информационному содержанию
	Тактильный указатель должен содержать информацию, представленную для восприятия следующих категорий МГН:

- зона восприятия слабовидящих и тотально слепых не владеющих техникой чтения по системе Брайля;
- зона восприятия тотально слепых владеющих техникой чтения по системе Брайля.

	Требования к цветовому решению
	Изделие изготовляется в монохромном исполнении: 
- фон — по согласованию с заказчиком (однородный цвет); 
- цвет Брайлевских символов и тактильных символов, и изображений — черный. 
В целях соответствия изделия высоким эстетическим качествам тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати.

	Требования к качеству тактильной поверхности
	В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ-излучения. 
Количество полимеризованных слоев определяет высоту тактильного изображения — не менее 0,8 мм по ГОСТ Р 51671-2020.

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.

	Требования к результатам


	Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной Брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ.


Комплектация
Табличка тактильная комплексная на основе ПВХ 3 мм, ГОСТ, монохромная, 100x300 мм — 
1 шт.;
Паспорт изделия — 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

—
2

