Техническое задание

Арт. 50453T-B

Наименование объекта закупки

Покрытие грязезащитное «ТифлоПол-Al», с индикаторами, черное

Цель закупки

Оборудование входной группы с целью обеспечения противоскользящих и грязезащитных свойств.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Данное изделие представляет собой напольное покрытие на алюминиевой основе с полимерными противоскользящими вставками. Основа покрытия — алюминиевые несущие профили, соединенные между собой нержавеющими тросами. Такое покрытие обладает высокими противоскользящими свойствами и хорошо счищает снег, грязь, излишки влаги с помощью ребристой поверхности вставок (50 мм) и самих алюминиевых скребков. Конструкция не ржавеет и сохраняет приятный внешний вид на протяжении всего периода эксплуатации. Относится ко второму уровню входной группы системы защиты от влаги и грязи. Часть покрытия оборудована тактильными индикаторами, выполненными в форме усеченных конусов, расположенных в линейном порядке, информирующих человека с нарушениями зрения о наличии преодолимого препятствия на пути следования (дверной проём, лестница и др.). Покрытие широко применяется в зонах повышенной интенсивности движения пешеходов, на входных зонах в торговых центрах, ресторанах и кафе, детских садах и игровых комнатах, объектах спортивного, промышленного и муниципального назначения и др. Сочетание функциональности, долговечности и социальной ориентированности делает его отличным выбором для мест с высокой проходимостью и требованием к доступной среде. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик алюминиевый профиль должен быть выполнен из сплава марки не ниже AD31-T6. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик противоскользящая вставка должна быть изготовлена из ПВХ повышенной прочности, твёрдостью по Шору не более 90 ед. по шкале А. Для обеспечения надежного соединения элементов и высоких эксплуатационных характеристик трос должен быть изготовлен из нержавеющей стали А2 7*7. |
| Требование к конструкции | Конструктивно грязезащитное покрытие представляет собой изделие, состоящее из двух типов грязезащитных элементов: с противоскользящей вставкой и ребристого «скребка», соединенных между собой по средством металлического троса. Элементы с противоскользящей вставкой должны быть выполнены из алюминиевого профиля 11х54мм, с пазом для вставки шириной не менее 51мм. Вставка должна быть выполнена из ВПХ пластика высотой не более 3,2 мм, шириной не более 51мм. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении с любого направления, выступы тактильной вставки должны иметь прямые грани, высотой не менее 1мм. Элемент «скребок» должен быть выполнен из алюминиевого профиля с противоскользящей поверхностью 12х18мм. Соединение элементов должно осуществляться по средством троса из нержавейки А2 7*7, толщиной не менее 2,5мм, для обеспечения надежного соединения и высоких эксплуатационных характеристик. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры элементов, входящих в конструкцию изделия должны быть: - элементы с противоскользящей вставкой не менее 11мм по высоте, не менее 54 мм по ширине; - элемент «скребок» не менее 12мм по высоте, не менее 18 мм по ширине. Общие габаритные размеры изделия должны быть: - высота от поверхности пола (с учётом тактильных индикаторов): не более 16 мм; - ширина в соответствии с заказом: не менее 300 мм не более 2800 мм; - длина в соответствии с заказом: не менее 300 мм не более 10000 мм. |
| Требования к цветовому решению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, противоскользящая вставка должна быть черного цвета, а цвет тактильных индикаторов – желтый. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Покрытие грязезащитное поставляется в собранном виде. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Покрытие грязезащитное «ТифлоПол-Al», с индикаторами, черное – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---