Техническое задание

Арт. 52046-4

Наименование объекта закупки

Откидной пеленальный столик для общественных туалетов, настенный, горизонтальный, белый

Цель закупки

Оборудование объектов с целью создания благоприятных условий для ухода, осмотра и других процедур для младенцев.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой откидной пеленальный столик с полками, с креплением к стене, выполненный из ЛДСП с защитным покрытием, обладающим влагоотталкивающими свойствами. Складная конструкция столика обеспечивает оптимизацию пространства. Эргономичный дизайн обеспечивает удобное откидывание/складывание одной рукой. Для оптимального использования пространства, в верхней и нижней части конструкции имеются магниты, которые удерживают изделие в сложенном виде. Наличие полочки обеспечивает возможность хранения детских вещей и принадлежностей. В целях исключения травмирования ребенка, полки оборудованы бортиками в виде металлических прутков, обеспечивающих защиту от случайного падения предметов. Элементы крепления и направляющие элементы выполнены из прочной стали, что позволяет выдерживать ребенка весом до 15 кг. Для обеспечения безопасности младенца, пеленальное место с трех сторон оборудовано бортами. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, пеленальный столик укомплектован матрасом из поролона, обтянутым нейлоновой тканью, обеспечивающей водонепроницаемость, износостойкость, грязеустойчивость и прочность. Пеленальный столик предназначен для проведения терапевтического осмотра новорожденного, измерения параметров, гигиенических и медицинских манипуляций, массажа, принятия воздушных ванн и переодевания ребенка. Может использоваться как для оборудования домашней детской комнаты, так и для оборудования помещений в торговых центрах, медицинских центрах, вокзалах, аэропортах и т.д. (кабинет, комната матери и ребенка, санузел и т.д.). Монтаж изделия на вертикальную поверхность осуществляется посредством 4-х отверстий, расположенных на задней стенке. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | - Для обеспечения высокой прочности, влагоустойчивости и долговечности, пеленальный столик должен быть изготовлен из ЛДСП. - С целью соответствия изделия общей стилистике помещения, пеленальный столик должен быть выполнен в цвете – белый шагрень. - Для обеспечения прочности конструкции и устойчивости к нагрузкам, монтажные петли и фланцы должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс и окрашены порошково - полимерным способом толщиной красящего слоя не менее 250 мкм, для обеспечения антикоррозионных условий. С целью соответствия общей стилистики изделия, цвет окраски – белый (RAL 9003). - Кромки должны быть выполнены из ПВХ, толщиной не менее 1 мм, в цветовой гамме соответствующей ЛДСП. - Бортики для полок должны быть выполнены из прутка марки стали не ниже AISI304. - Матрас должен быть выполнен из поролона толщиной не менее 30 мм, для обеспечения комфортных условий при эксплуатации. В виду установки изделия в местах общественного пользования, матрас должен быть обтянут нейлоновой тканью с ПВХ-покрытием. |
| Требование к конструкции столика | Конструктивно изделие представляет собой складную конструкцию, состоящую из вертикальной части с полкой и передней откидной крышки (пеленального места), оборудованных подъемными / откидными механизмами KLOK в количестве 2-х штук, а также магнитами для удержания в сложенном виде. Для обеспечения высокой прочности, влагоустойчивости и долговечности полка, задняя и передняя крышки должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Передняя крышка (пеленальное место) с 3-х сторон должно быть оборудовано бортами безопасности, выполненными из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Наименьшая высота борта должна быть не менее 66 мм. Для продолжительного срока эксплуатации и исключения травмирования, должно быть выполнено кромкование изделия, из ПВХ толщиной не менее 1 мм, шириной не менее 19 мм. Для обеспечения наиболее практичного использования, размер пеленальной поверхности должен быть не менее (ШхГ): 760х530 мм. Для возможности прочного крепления, боковые поверхности столика должны быть оборудованы монтажными петлями из пластин, в количестве не менее 4-х штук. Для обеспечения прочности конструкции и устойчивости к нагрузкам каждая пластина должна быть выполнена из стали толщиной не менее 3 мм и иметь: не менее 3-х отверстий для крепления к боковым поверхностям столика и не менее 3-х отверстий для крепления между собой с помощью перемычек и фланцев из стали толщиной не менее 5 мм. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, пеленальный столик должен быть укомплектован матрасом, выполненным из поролона толщиной не менее 30 мм, обтянутым нейлоновой тканью с ПВХ-покрытием. Размер матраса не менее (ШхГ): 750х500 мм. |
| Требования к размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами не менее (ВxШxГ): - 590х810х235 (в сложенном виде); - 485х810х570 (в разложенном виде); Размер пеленальной поверхности не менее (ШхГ): 760х530 мм Размер матраса не менее (ВхШхГ): 30х750х500 мм Размер изделия в упаковке должен быть не более (ВхШхГ): 650х905х305 мм |
| Требования к весу | Вес изделия не более 18,5 кг |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Откидной пеленальный столик для общественных туалетов, настенный, горизонтальный, белый – 1 шт.

Матрас- 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---