Техническое задание

Арт. 52261

Наименование объекта закупки

Скамья для бомбоубежища

Цель закупки

Для оборудования защитных помещений гражданской обороны.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Скамья представляет собой изделие, изготовленное из металлического каркаса и деревянного настила. Предназначена для оборудования бомбоубежищ, размеры скамьи соответствуют требованиям п. 5.2.3 СП 88.13330.2014. При использовании специальных стоек (приобретаются отдельно арт. 52261-1) из двух скамеек можно соорудить двухярусное расположение нар (двухярусную кровать), размер конструкции будет соответствовать требованиям п. 5.2.3 СП 88.13330.2014. Для удобства транспортировки, изделие поставляется в разобранном виде: скамья и 4 ножки. Крепление ножек к каркасу осуществляется посредством болтового соединения. Крепление скамьи к поверхности осуществляется посредством анкерных болтов. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных свойств: - металлический каркас должен быть выполнен из стальной профильной трубы: 20х40х1,5 мм; 25х25х1,5 мм; 15х15х1,5 мм; - ножки должны быть выполнены из стальной профильной трубы 25х25х1,5 мм. Для обеспечения антикоррозионных свойств, каркас и ножки должны быть окрашены порошково-полимерным способом. Цвет окраски – серый (RAL 7004). Для обеспечения прочности и высоких эксплуатационных характеристик, деревянный настил должен быть выполнен из досок толщиной не менее 25 мм, шириной не менее 100 мм и иметь двухслойное защитное покрытие лаком. |
| Требование к конструкции скамьи | Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного металлического каркаса, оборудованного деревянным настилом и 4-х ножек. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, металлический каркас должен быть выполнен из профильных труб 20х40х1,5 мм; 15х15х1,5 мм и оборудован опорами, в количестве 4-х штук для крепления ножек. Опоры должны быть выполнены из профильной трубы 25х25х1,5 мм и иметь не менее 2-х отверстий (каждая) для возможности крепления ножки посредством болтового соединения. Размер каркаса с учетом опор должен быть не мнее (ВхШхГ): 200х1800х550 мм. Для обеспечения долговечности использования, настил скамьи должен быть изготовлен из деревянной доски толщиной не менее 25 мм. Для обеспечения комфорта при эксплуатации, ширина доски должна быть не менее 100 мм. Для исключения травмирования, верхняя часть доски должна иметь закругленные грани радиусом не менее 5 мм. Общее количество досок должно быть не менее 5 шт. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик ножки должна быть выполнены из стальной профильной трубы 25х25х1,5 мм и иметь 2 сквозных отверстия (каждая) для возможности крепления к каркасу посредством болтового соединения. С целью надежного монтажа к поверхности, основание ножки должно иметь фланец, выполненный из стали толщиной не менее 3 мм, размером не менее 75х100 мм и имеющем не менее 2-х монтаж отверстий. |
| Требования к размерам | В связи с тем, что изделие предназначено для оборудования бомбоубежищ, размеры скамьи должны соответствовать СП 88.13330.2014 (п. 5.2.3): - высота (с учетом фланцев) не менее 450 мм; - ширина (без учета фланцев) не менее 1800 мм; - глубина (без учета фланцев) не менее 550 мм; Габаритный размер с учетом фланцев (ВхШхГ): 450х1820х570 мм |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление скамьи к поверхности обеспечивают стальные фланцы, изготовленные из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм, размером (ШхГ): 75х100 мм, в количестве 4-х штук. Каждый фланец должен иметь не менее 2-х монтажных отверстий для возможности крепления посредством анкерных болтов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Скамья для бомбоубежища – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--