Техническое задание

Арт. 52263

Наименование объекта закупки

Пляжные дорожки для людей, передвигающихся на кресле-коляске, модульные

Цель закупки

Для обеспечения доступности летнего отдыха и досуга для маломобильных групп населения

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой элемент пляжной дорожки, состоящий из высокопрочных полимерных досок, скрепленных между собой соединительными элементами. Пляжные дорожки предназначены для обеспечения доступности летнего отдыха, досуга и служит надежным помощником при передвижении по пляжу для маломобильных групп населения, включая инвалидов-колясочников, людей с поражениями опорно-двигательного аппарата, незрячих и слабовидящих людей. Ширина дорожки 1,2 м позволяет свободно проходить человеку на любом кресле-коляске. Модульная система сборки обеспечивает легкое соединение элементов друг с другом, что позволяет быстро и просто установить дорожку любой длины. Пляжные дорожки, изготовленные из высокопрочных полимерных материалов устойчивы к воздействию солёной воды, экстремальным погодным условиям, долговечны, что обеспечивает высокие эксплуатационные свойства. Изделия поставляется в рулонах, что удобно при их погрузке и транспортировке. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик доски для пляжной дорожки должна быть изготовлены из ТПЭ-У. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, доски должны быть желтого цвета. Для обеспечения прочной и качественной сборки изделия, должен использоваться трос из нержавеющей стали диаметром не менее 2,5 мм с силиконовой оплеткой. |
| Требования к конструкции изделия | Основа изделия конструктивно состоит из композитных досок в количестве 10 шт., скрепленных между собой посредством троса из нержавеющей стали. Для обеспечения прочности конструкции и комфортных условий при эксплуатации размер доски должен быть: высота не более 19 мм, ширина не менее 100 мм, длина не менее 1200 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, размеры пляжной дорожки должны быть (ВхШхГ) 19х1200х1030 мм. |
| Требования к монтажу изделия | Модульная система сборки упрощает и ускоряет монтаж изделий, определённое количество штук, необходимое для установки пляжной дорожки, скрепляется с помощью тросов с силиконовой оплеткой, располагаемой на обратной стороне изделий. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Пляжные дорожки для людей, передвигающихся на кресле-коляске, модульные – в соответствии

с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---